Здесь был титульник?

- введение

  - Актуальность проблемы

  - Степень разработанности проблемы

  - Цель

  - Задачи

  - Объект исследования

  - Предмет исследования

  - Круг рассматриваемых проблем

  - Информационная база

  - Методы научного исследования

  - Теоретическая и практическая значимость работы

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ	7

1.1 Основные принципы функционирования беспроводных сетей Wi-Fi	7

1.2 Классификация источников радиосигналов и характеристика параметров Wi-Fi точек доступа	9

1.3 Методы и подходы к обнаружению и идентификации источников излучения	13

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ WI-FI СЕТЕЙ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	27

2.1. Угрозы, связанные с использованием незарегистрированных Wi-Fi точек доступа	27

2.2. Обзор существующих решений для обнаружения несанкционированных беспроводных устройств	30

2.3. Анализ применяемых технологий мониторинга радиочастотного спектра и сетевого трафика	34

2.4 Методы оценки эффективности систем обнаружения источников излучения	39

2.5. Постановка задачи разработки мультимодальной модели и формулировка требований к ПАК	45

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ WIFI ТОЧЕК ДОСТУПА	48

3.1. Разработка алгоритма обнаружения источников излучения.	48

3.2. Разработка и реализация программно-аппаратного комплекса.	52

3.3. Практические рекомендации и направления совершенствования	57

3.4. Экономическая и практическая эффективность.	59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63

Библиографический список	66

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Расчетная методика локализации источников Wi‑Fi излучения на основе RSSI с калибровкой антенных коэффициентов.	71

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Методика идентификации устройств на основе анализа состояния канала (CSI) для выявления поддельных точек доступа	75

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Результаты апробации системы	79

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчет экономической эффективности	80

ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровизации кредитно-финансовых организаций и широкого внедрения беспроводных технологий Wi-Fi существенно возрастает роль обеспечения информационной безопасности и контроля состояния сетевой инфраструктуры. Одной из актуальных угроз является использование незарегистрированных (несанкционированных) точек доступа Wi-Fi, которые могут быть установлены как умышленно, так и в результате нарушения регламентов эксплуатации. Подобные устройства формируют неконтролируемые каналы передачи данных, повышают риск несанкционированного доступа к внутренним ресурсам и могут использоваться для реализации атак на корпоративные информационные системы. При этом существенной проблемой является ограниченная наблюдаемость радиосреды, обусловленная динамическим характером беспроводных коммуникаций и отсутствием централизованных механизмов контроля всех источников излучения.

В существующей практике обеспечения безопасности беспроводных сетей задачи обнаружения несанкционированных устройств решаются с использованием специализированных систем класса WIDS/WIPS, а также различных средств мониторинга сетевого трафика и радиочастотного спектра. Указанные решения, как правило, ориентированы на активное взаимодействие с инфраструктурой или требуют развертывания специализированного оборудования, что приводит к увеличению стоимости внедрения и усложнению эксплуатации. Недостаточно проработанными остаются вопросы построения распределенных пассивных систем радиомониторинга, интеграции разнородных признаков (например, логических и физических), а также обеспечения высокой наблюдаемости радиосреды при ограниченных ресурсах.

В этой связи целью данной работы является разработка мультимодальной модели обнаружения незарегистрированных Wi-Fi точек доступа, обеспечивающей повышение эффективности их выявления и сокращение области поиска источников излучения в условиях эксплуатации в кредитно-финансовых организациях. Предлагаемый подход ориентирован на построение распределенной системы пассивного радиомониторинга, объединяющей данные различных типов и обеспечивающей поддержку принятия решений оператором за счет формирования событий обнаружения и их последующей корреляции.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: проведение анализа принципов функционирования беспроводных сетей Wi-Fi и характеристик источников радиосигнала; исследование угроз, связанных с использованием незарегистрированных точек доступа в кредитно-финансовых организациях; обзор и анализ существующих подходов и решений по обнаружению несанкционированных беспроводных устройств, включая системы класса WIDS/WIPS; формирование требований к системе пассивного радиомониторинга; разработка алгоритма обнаружения источников излучения на основе на основе раздельного мультимодального анализа признаков с визуальной корреляцией; разработка и реализация программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего сбор и обработку радиометаданных; а также оценка эффективности предложенного подхода в условиях, приближенных к практической эксплуатации.

Объектом исследования является беспроводная радиосреда и сетевая инфраструктура кредитно-финансовых организаций в части функционирования Wi-Fi устройств и точек доступа.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы пассивного обнаружения незарегистрированных Wi-Fi точек доступа, основанные на анализе параметров радиосигнала, идентификаторов беспроводных устройств и характеристик их сетевой активности.

В рамках работы рассматриваются вопросы организации пассивного радиомониторинга, особенности сбора и агрегации данных в условиях распределенной сенсорной инфраструктуры, методы выделения и использования мультимодальных признаков для выявления незарегистрированных точек доступа, а также подходы к формированию событий обнаружения, их корреляции и последующему выявлению событий информационной безопасности. Отдельное внимание уделяется ограничениям, связанным с дискретным и вероятностным характером наблюдения радиосреды, а также влиянию архитектурных и ресурсных факторов на эффективность обнаружения источников излучения.

В работе рассматриваются проблемы пассивного мониторинга радиосреды, а также вопросы агрегации и корреляции данных, получаемых из распределенных источников. Особое внимание уделяется совместному использованию разнородных признаков – логических данных и параметров физического уровня, с целью расширения сценариев обнаружения незарегистрированных источников излучения.

Информационную базу исследования составляют научные публикации отечественных и зарубежных авторов в области беспроводных сетей и радиомониторинга, нормативные и методические материалы по обеспечению информационной безопасности, а также экспериментальные данные, полученные в ходе разработки и апробации прототипа программно-аппаратного комплекса.

В качестве методов научного исследования используются анализ научно-технической литературы, системный анализ, моделирование процессов обработки данных, а также экспериментальные исследования, направленные на оценку эффективности разработанного алгоритма обнаружения в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

Работа состоит из содержания, введения, трех глав, заключения, списка используемых источников и 4 приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

1.1 Основные принципы функционирования беспроводных сетей Wi-Fi

1.1.1 Введение в принципы Wi-Fi

Беспроводные сети Wi-Fi, основанные на стандарте IEEE 802.11 [23] являются ключевым элементом инфраструктуры. Основой таких сетей Wi-Fi является архитектура, состоящая из точек доступа и клиентских устройств, называемое инфраструктурой, однако возможно прямое подключение, называемое ad-hoc. На рисунке 1.1 представлено сравнение двух сценариев существования сетей Wi-Fi:

Рисунок 1.1 – сравнение сценариев функционирования Wi-Fi [49]

Сети Wi-Fi представлены в двух основных диапазонах – 2.4 и 5 ГГц. Сравнительная характеристика параметров приводится в таблице 1.1:

Таблица 1.1 – Сравнение параметров и характеристик диапазонов Wi-Fi

| Диапазон | Каналы | Ширина канала | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,4 ГГц | 1-13 | 20/40 МГц | Широкий диапазон, высокая вероятность помех, меньшее затухание |
| 5 ГГц | 36-165 | 20/40/70/160 МГц | Меньше помех, кратковременные блокировки, сильное затухание |

Из-за различной длины волны этих рабочих диапазонов сигнал по-разному взаимодействует с окружающей средой, так, Wi-Fi, работающий на 5 ГГц, испытывает значительное затухание при преодолении физических препятствий, таких как стены или мебель, но обладает большей пропусной способностью. Наглядно ширина каналов представлена на рисунке 1.2:

Рисунок 1.2 – схема перекрытий каналов Wi-Fi [50]

1.1.2 Кадры Wi-Fi и режимы работы

В беспроводных сетях Wi-Fi передача данных и служебной информации организована с помощью различных типов кадров. Выделяют 3 категории кадров – management, control, data.

Для анализа состояния беспроводной среды и обнаружения точек доступа рассмотрим кадры управления. Кадры типа Beacon периодически рассылаются точками доступа для информирования клиентов о существующей сети, ее идентификаторе, используемом канале и мощности сигнала. Запросы клиентов и ответы точек доступа (Probe Request и Probe Response) обеспечивают обнаружение сетей. Каждый тип кадра имеет определенную структуру и состав полей, что позволяет извлекать из них необходимые для анализа данные. Краткая характеристика используемых в работе кадров представлена в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Основные типы кадров Wi-Fi

| Кадр | Содержимое | Режим обнаружения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Beacon | Идентификатор сети, адрес точки доступа, мощность, канал | Пассивный | Основной источник идентификации точки доступа |
| Probe Request | Адрес клиента, запрашиваемый идентификатор сети | Пассивный/Активный | Клиенты инициируют сканирование |
| Probe Response | Ответ точки доступа на запрос | Пассивный/Активный | Может раскрыть скрытые идентификаторы сети |
| Data Frames | Пользовательские данные | Пассивный | Обычно игнорируется |

Каждый кадр состоит из трех частей: заголовка, тела и контрольной суммы. Большинство необходимых данных содержатся в заголовке, его структура представлена на рисунке 1.3:

Рисунок 1.3 – структура заголовка кадра [51]

Для анализа беспроводной среды и идентификации источников радиосигнала основными измеряемыми параметрами являются уникальные адреса устройств (MAC/BSSID) извлекаемые из заголовков, мощность принимаемого сигнала (RSSI), снимаемая на приемном тракте, канал передачи и тип кадра с временной меткой. MAC-адрес и BSSID обеспечивают уникальную идентификацию точек доступа и клиентских устройств, за исключением точек злоумышленников, копирующих эти параметры от санкционированных устройств. SSID извлекаются из тел beacon и probe кадров.

1.2 Классификация источников радиосигналов и характеристика параметров Wi-Fi точек доступа

1.2.1 Классификация по статусу в сети

Базовой классификацией устройств в рамках задачи обнаружения незарегистрированных является их принадлежность к инфраструктуре организации, что отражает допустимость их активности и назначение.

Класс разрешенных устройств состоит из зарегистрированных точек доступа, внесенных в белый список и набора клиентов, разрешенных для функционирования в рамках сети организации. Их активность предсказуема и опирается на их назначение: точки доступа регулярно рассылают Beacon, клиенты, такие как смартфоны сотрудников, инициализируют сканирование сети единожды при включении или попадании в зону покрытия. Класс незарегистрированных устройства (rogue AP) состоит из точек доступа, не санкционированных организацией, но действующих в рамках ее сетевой инфраструктуры. Они могут вести себя как обычные точки доступа, рассылать Beacon и отвечать на Probe, но их появление вне белого списка делает их выявление необходимым в силу создания ими неконтролируемого каналу утечки информации. К этому классу устройств относят роутеры или репитеры, установленные сотрудниками для увеличения зоны покрытия. Наглядная демонстрация сценария функционирования данного класса устройств представлена на рисунке 1.4:

Рисунок 1.4 – функционирование rogue ap [52]

Класс поддельных точек доступа (Evil Twin) имитируют легитимные SSID или BSSID, активно отвечают на Probe запросы и создают ложную картину сети. Их активность часто синхронизирована с клиентскими запросами, и они могут быть как постоянно активными, так и включаться только при обнаружении клиентов. Сценарий атаки посредством evil twin представлен на рисунке 1.5:

Рисунок 1.5 – сценарий атаки evil twin [48]

Выявление устройств, принадлежащих к этому классу, является основной задачей настоящей работы.

1.2.2 Классификация по активности и способу передачи

Источники радиосигнала различаются по характеру передачи данных и периодичности излучения, что позволяет выделить несколько классов.

Класс постоянно излучающих устройств определяется постоянной и стабильной сетевой активностью, так, в случае точек доступа ожидается постоянная отправка служебных кадров типа beacon, ответы на запросы клиентов и передача кадров данных соразмерная количеству подключенных устройств. К этой категории относятся точки доступа и некоторые IoT-устройства с непрерывной связью.

Класс устройств с непостоянной активностью включают клиентские устройства, не передающие данных без необходимости: probe request и probe response кадры возникают при поиске сети или попытке соединения, а кадры данных появляются только при активном сетевом взаимодействии. Основными характеристиками активности таких устройств является дискретность и нерегулярность, что усложняет моделирование их поведения.

Класс пассивных устройств, не передающих радиосигналы и не фиксирующихся в сети, применяемых для прослушки, невозможно выявить методами анализа трафика и требует применения иного класса решений, поэтому в рамках данной работы данный класс не рассматривается.

1.2.3 Классификация по физическим характеристикам сигнала и положению.

В рамках данной классификации необходимо рассмотреть два класса сигнала от источника, определяемыми физической средой его распространения:

Сигнал прямой видимости (LoS) – прямой путь от антенны передатчика к приемнику, возможно его моделирование с использованием физической модели.

Отраженный сигнал или многолучевой (multipath) представляет собой результат переотражений от других объектов на пути от антенны передатчика к приемнику, обычно обладает пониженной амплитудой и сдвигом по частоте и фазе. Пример многолучевого распространения представлен на рисунке 1.6:

Рисунок 1.6 – многолучевое распространение [47]

Особенностью данного типа сигналов является интерференция – явление конструктивного или деструктивного наложения сигнала от когерентных источников, меняющая мощность, снимаемую на приемнике. Моделирование сигнала с учетом многолучевости, в особенности в помещениях, является сложной задачей, что ограничивает применимость методов локализации в таких сценариях.

Рассмотренные классификации позволяют применить набор подходов по идентификации устройств, рассматриваемых в разделе 1.3.

1.3 Методы и подходы к обнаружению и идентификации источников излучения

1.3.1 Классификация методов обнаружения источников излучения

Существует набор методов обнаружения и локализации точек доступа, отличающимися по набору используемых признаков. Краткая сравнительная характеристика методов, рассматриваемых в настоящей работе, представлена в таблице 1.3:

Таблица 1.3 – Классификация методов обнаружения источников Wi-Fi излучения

| Группа методов | Используемые признаки | Основные возможности | Характерные ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Логические | SSID, BSSID, MAC-адреса | Высокая вычислительная эффективность, простота реализации | Уязвимость к подмене идентификаторов (спуфинг) |
| Сигнатурно-протокольные | Структура и последовательности управляющих и служебных кадров (Beacon, Probe, Authentication, Association) | Обнаружение известных сценариев атак | Ограничены только формализованными угрозами; не выявляют новые типы атак |
| Статистические и поведенческие | Агрегированные характеристики активности: частота кадров, временные интервалы, распределения уровня сигнала | Выявление ранее неизвестных аномалий | Зависимость от качества и полноты накопленных данных, необходимость адаптации к конкретной среде |
| Физические (RSSI) | Мощность принимаемого сигнала (RSSI), уровень шума | Возможность приблизительной локализации источников | Высокая чувствительность к многолучевому распространению и условиям среды |
| На основе информации о состоянии канала (CSI) | Амплитудно-фазовые характеристики поднесущих OFDM-сигнала | Высокая детализация описания радиоканала, возможность различения устройств с одинаковыми сетевыми идентификаторами | Повышенные требования к аппаратной реализации, чувствительность к изменениям окружающей среды |
| Мультимодальные | Совместное использование идентификационных, статистических и физических признаков | Компенсация ограничений отдельных методов, повышение устойчивости обнаружения | Усложнение архитектуры системы, необходимость в механизмах слияния разнородных данных |

1.3.2 Логические методы обнаружения и идентификации устройств

Логические методы обнаружения используют идентификационные и служебные параметры устройств внутри кадров: сетевые идентификаторы BSSID, SSID и MAC-адреса. Последние служат для уникальной идентификации точек доступа и клиентов в радиосреде. Примером исследования применимости данного метода является работа [45].

Применяется следующий принцип: наблюдаемый идентификатор сравнивают с эталонным множеством зарегистрированных устройств, в свою очередь любое отклонение считается признаком возможной несанкционированной точки доступа. Это считается минимальным требуемым к реализации признаком для анализаторов сети.

Информацию о сетевой активности дают beacon-кадры, передающиеся точками доступа периодически, причем с фиксированной регулярностью – это позволяет провести пассивное их обнаружение. Probe-запросы и ответы, напротив, показывают, когда клиенты ищут сеть или пытаются подключиться. Анализ трафика этих кадров в сети может дать два признака: первый – неравномерность передачи beacon кадров, второй – большой объем probe кадров, свидетельствующий о сканировании.

Повысить надежность помогает согласование наблюдений от нескольких приемников, поскольку при их равномерном размещении по площади защищаемого объекта увеличивается покрытие системы и появляется возможность производить анализ корреляции наблюдаемых кадров.

У логических методов есть недостаток: они сильно зависят от активности устройства. Если источник редко передает служебные кадры или работает в скрытом режиме, его невозможно обнаружить применением пассивного мониторинга. Это серьезное ограничение метода, еще одна проблема – подмена MAC-адресов (спуфинг). При применении этого метода злоумышленниками слияние подделываемых идентификаторов с одним из разрешенных делает поддельную точку доступа санкционированной в глазах анализатора.

1.3.3 Статистические и поведенческие методы анализа

Статистические и поведенческие методы выявляют отклонения от нормы функционирования системы. Норму задает модель, формальная или эмпирическая, определенная для конкретного сценария развертывания и описывающая нормальное поведение наблюдаемой беспроводной среды. В отличие от проверки идентификаторов или сигнатурных шаблонов, подобные методы анализируют распределения параметров и их динамику во времени, что позволяет выявить аномалию, даже не зная заранее ее признаков.

Методология статистического подхода основана на предположении, что инфраструктура организации в штатном режиме функционирования имеет устойчивые статистические характеристики. Параметрами, как правило, являются интенсивность кадров, интервалы между передачами, мощность сигнала, частотные и временные закономерности, определенные для конкретных сетевых устройств. Базовую модель строят на накопленных наблюдениях – в виде распределений, оценок среднего и дисперсии, и в последствии проводят сравнение настоящего состояния системы с ее нормальным состоянием.

Поведенческие методы добавляют к статистике анализ последовательностей событий, например, за probe request должен следовать probe response, а постоянно находящиеся на территории объекта беспроводные устройства имеют ожидаемые сценарии работы, например, сканируют сети каждый раз при плановой перезагрузке при подключении.

Отдельно выделяют методы аномалий, работающие с многомерными признаками. Каждое устройство описывают вектором: сетевые идентификаторы плюс физические параметры сигнала, которые применяют для сравния с эталонным пространством посредством кластеризации, оценкой плотность и поиском выбросов. Объект, не попавший ни в один кластер или далеко отстоящий от основной массы принимается за подозрительный.

Примером статистического моделирования сети является [44]. Авторы предлагают использовать аппарат скрытых марковских моделей для обнаружения аномалий в работе точек доступа стандарта 802.11.

Исследование базируется на анализе реальных данных, собранных в сети инженерного факультета Университета Порту в течение одной недели. В эксперименте участвовало до 100 точек доступа, что позволило собрать репрезентативную статистику для последующего построения и проверки модели. Основной задачей было зафиксировать момент аномалии и классифицировать ее тип, например, сбой оборудования, ухудшение условий распространения радиосигнала или изменение в поведении пользователей.

Ключевым вкладом работы является методология интерпретации аномалий. После того как статистический тест выявлял выброс, исследователи объясняли его природу, анализируя параметры модели и динамику переходов между ее состояниями. Например, такая динамика может проявляться в нехарактерно высокой частоте смены состояний, что позволяет сетевому администратору не только узнать о проблеме и понять ее вероятную причину.

Главное достоинство статистических и поведенческих методов – обнаружение ранее неизвестных аномалий, не описанных правилами или сигнатурами, на практике, серьезно ограниченно конкретными признаками и качеством построения модели нормального функционирования сети.

1.3.4 Сигнатурно-протокольные методы обнаружения

Данный класс методов исходит из регламентированности последовательности кадров, определяемых 802.11. Любое отклонение от ожидаемой структуры кадра, нарушение последовательности управляющих сообщений или появление аномальных значений в заголовках может свидетельствовать об атаке. База сигнатур в таких системах содержит характерные признаки известных атак, так, большое количество deauthentication кадров, рассылаемых от имени санкционированной точки доступа, или некорректные параметры в probe-запросах. В коммерческих системах, таких как решения от Cisco, такие сигнатуры делятся на группы (например, сигнатуры кадров управления) и могут быть гибко настроены администратором.

Сильным недостатком этого класса методов является их ограниченность заранее известными угрозами, поскольку, в силу своей натуры,  они не способны обнаруживать новые, ранее не встречавшиеся сценарии атак или их модификаций, для которых сигнатура еще не создана. Кроме того, злоумышленник может модифицировать свое вредоносное ПО для обхода конкретных шаблонов, применяющихся в решении или на конкретном объекте. Тем не менее, для защиты от широко распространенных атак (например, deauthentication flood) сигнатурно-протокольные методы остаются эффективным первым рубежом обороны.

Простейшим примером реализации данного класса решений является обнаружение атак, основанных на анализе поля sequence number в заголовке кадров 802.11. Согласно стандарту, каждым устройством это поле должно монотонно увеличиваться, что позволяет принимать и упорядочивать кадры в едином порядке. Любое грубое нарушение этого правила – например, повторение одного и того же номера или резкий скачок назад (кроме переполнения 12-битного числа) – является отклонением от протокола и может служить признаком spoofing-атаки (подмены MAC-адреса) или генерации поддельных кадров.

Пример реализации представлен работой [46], полностью построенной вокруг этой идеи. Авторы предлагают простой, но эффективный алгоритм, который отслеживает sequence number для каждого наблюдаемого MAC-адреса. Если в течение короткого промежутка времени обнаруживаются кадры от одного источника, чьи sequence number ведут себя аномально, система создает уведомление о подозрении на атаку. Достоинство метода является его вычислительная легкость и возможность работы без модификации существующего оборудования.

Ключевой особенностью данного подхода является его способность обнаруживать атаки с нулевым уровнем ложных в стабильных условиях. Это возможно, так как любой факт нарушения протокола, если он не вызван аппаратным сбоем, является аномалией. Именно этот метод считается одним из наиболее надежных для детектирования MAC-спуфинга. Однако он уязвим к потере пакетов, которые могут наблюдаться при нестабильной работе радиоканала – естественная потеря кадра может быть интерпретирована как аномалия.

По этой причине в рамках данной работы применение этого метода и других решений класса является невозможным ввиду ограничений аппаратной части, представленных в последующих главах, связанных с вероятностной и дискретной природой измерений из-за сканирования каналов и циклического режима работы. Тем не менее, перспективой улучшения результата настоящей работы является выбор более специализированной аппаратной платформы, позволяющей реализовать базовые для решений WIDS сигнатурные методы.

1.3.5 Методы локализации источников излучения

1.3.5.1 Теоретические модели локализации на основе RSSI (мультилатерация)

Теоретические методы локализации источников радиоизлучения основаны на использовании измерений мощности принимаемого сигнала (RSSI), получаемых от одного или нескольких сенсорных узлов. В рамках данного подхода применяется физическое моделирование затухания сигнала, согласно выбранной модели, наиболее распространенной из которых является логарифмическая модель затухания сигнала (Log-Distance Path Loss Model), использующая коэффициент затухания сигнала n для оценки мощности сигнала с расстоянием:

| PL(d)=Pt-RSSI, |  |  |  | (1.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL(d)=PL(d0)+10*n*Log10(dd0), |  |  |  | (1.2) |  |
| где: | Pt | – | мощность излучаемого сигнала, |  |
|  | RSSI | – | принимаемая мощность, |  |
|  | PL(d) | – | потери мощности на расстоянии d, |  |
|  | d0 | – | опорное расстояние, |  |
|  | PL(d0) | – | потери мощности на опорном расстоянии d0=1. |  |

На основе данной модели осуществляется оценка расстояния до источника излучения для набора приемников, что позволяет применить метод мультилатерации, при котором координаты источника определяются как пересечение сфер, формируемых вокруг сенсорных узлов. Также может быть применена градиентная оптимизация для учета расширенных физических параметров модели, таких как направленность антенн или известная геометрия помещения, что рассмотрено в Приложении А, где приведена расчетная методика, применяемая для локализации в рамках данной работы.

Так, оценка позиции производится за счет минимизации функции ошибки расхождения измеренных RSSImesaи модельных показателей RSSImod с учетом направления на источник  x с учетом антенных коэффициентов и неизвестной мощности сингала P0:

| Fx, P0 = i = 1NRSSIimeas – RSSIimodx, P02 |  |  |  | (1.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | N | – | количество приемников. |  |

Теоретическая локализация позволяет сузить область возможного расположения источника, однако не обеспечивает высокой точности в условиях реальной среды, что вызвано сложностью описания многолучевого распространения в условиях помещений одним параметром – коэффициентом затухания. Возможно также применение более сложных моделей сигнала, что требует больших вычислительных затрат, но в рамках данной работы была выбрана простая модель в силу вторичности задачи локализации.

1.3.5.2 Эмпирические методы локализации на основе радиокарт

Эмпирическая локализация (fingerprinting) требует предварительного построения радиокарты помещения путем измерения значений RSSI в большом количестве опорных точек и последующем сравнении наблюдаемого показателя с моделью известных.

Достоинство метода является натуральная поправка на реальную геометрию и многолучевость в силу отсутствия моделирования сигнала, однако

в данной работе fingerprinting не используется по причине чувствительности к динамике среды (перестановка мебели, открытые двери, люди и пр.), сложности создания и хрупкости радиоотпечатков, а также невозможности провести калибровку в условиях кредитно-финансовой организации без остановки работы.

1.3.5.3 Комбинированные подходы к локализации на основе машинного обучения

Теоретические методы локализации, основанные на модели затухания сигнала, позволяют получить грубую оценку положения источника, но не обеспечивают высокой точности в условиях многолучевого распространения. Эмпирические методы (fingerprinting), напротив, способны дать более точную оценку за счет использования реальных измерений, однако чувствительны к динамике среды и трудоемки при калибровке. Естественным развитием является комбинирование обоих подходов, где теоретическая модель служит для грубой оценки зоны нахождения объекта, а эмпирическая – для последующего уточнения координат внутри этой зоны.

Примером такого гибридного подхода является работа [30], посвященная разработке архитектуры позиционирования внутри помещения на основе машинного обучения. Авторы предлагают метод, использующий данные об уровнях принимаемого сигнала RSSI от стандартных точек доступа Wi-Fi, что позволяет применять решение на существующей инфраструктуре без дополнительного оборудования.

Ключевой особенностью предлагаемой архитектуры является стратегия двухэтапное применение алгоритма: на первом этапе система выполняет грубую оценку, определяя общую зону расположения устройства посредством применение физической модели, после чего в пределах этой зоны применяются более точные алгоритмы машинного обучения (радиокарты). Такой подход уменьшает требования по вычислительным ресурсам и дает возможность применения радиокарт на крупных объектах с большим количеством помещений, но не отнимает необходимости собирать и строить радиокарты, что является ключевой проблемой применения этого метода на практике.

1.3.6 Методы идентификации на основе информации о состоянии канала

Информация о состоянии канала (CSI – Channel State Information) дает детальное описание радиоканала. В отличие от усредненной RSSI, описывающей среднюю мощность по каналу в момент приема, CSI содержит амплитуды и фазы для каждой поднесущей OFDM-сигнала, что значительно расширяет информативность собираемых физических параметров, и, в свою очередь, позволяет сформировать устойчивый отпечаток устройства, зависящего от его физического расположения, аппаратной реализации и даже неоднородностей среды.

Информация о состоянии канала представляет собой набор комплексных чисел в количестве, соответствующих ширине используемого канала. Так, для диапазона 2.4 ГГц и канала в 20 МГц представлено 64 значения вида:

| hk=Ik+jQk, k = 1, …, K, |  |  |  | (1.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Ik | – | синфазная составляющая; |  |
|  | Qk | – | квадратурная составляющие. |  |

Амплитуда и фаза для каждой поднесущей выражается в виде:

| Ak= hk, ϕk = arghk | (1.4) |
| --- | --- |

После проведения калибровки на линейный тренд по фазе ϕkcal можно сформировать статистический вектор признаков для отдельного наблюдаемого кадра:

| fpkt = μaσAmaxAkminAkμϕcalσϕcalmaxϕkcalminϕkcal |  |  |  | (1.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | μa | – | среднее амплитуды по поднесущим; |  |
|  | σA | – | стандартное отклонение амплитуды; |  |
|  | maxAk, minAk | – | максимальное и минимальное значения амплитуды; |  |
|  | μϕcal, σϕcal | – | среднее и стандартное отклонение калиброванной фазы; |  |
|  | maxϕkcal, minϕkcal | – | максимум и минимум калиброванной фазы. |  |

Таким образом становится возможно формирование вектора признаков для отдельного устройства (по BSSID) путем агрегации всех кадров, принятых на отдельном приемнике:

| si=1Mp=1Mfframep |  |  |  | (1.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | M | – | количество принятых кадров от данного BSSID на приемнике i. |  |

Набор векторов признаков отдельных устройств позволяет сформировать его устойчивый отпечаток, что рассматривается в приложении Б настоящей работы.

За счет своей природы, зависящей от мощности, геометрии и параметров антенн, применение CSI позволяет обойти сценарий спуфинга MAC адресов поддельной точкой доступа злоумышленником, однако вероятность false positive высока при высоком временном разрешении анализа в силу изменений в структуре сигнала, вызванных присутствием движущихся объектов, таких как сотрудники организации.

1.3.7 Методы локализации на основе информации о состоянии канала

Существует также класс решений, осуществляющих локализацию на основе CSI с применением анализа времени прихода (ToA) или угла прихода (AoA), относящихся к классу активных фазированных антенных решеток (АФАР).

Измерение времени прихода и угла за счет вычисления сдвига по фазе между элементами приемника при известной скорости света c позволяет с высокой точностью оценить направление на источник.

Для оценки угла прихода (AoA) в таких системах приемная станция оснащается несколькими антеннами, образующими линейную антенную решетку. Основная идея заключается в том, что плоская электромагнитная волна приходит на каждый элемент решетки с небольшой пространственной задержкой, которая зависит от расстояния между антеннами d и угла прихода θ. Эта задержка преобразуется в набег фазы Δφ, который является ключевым для пеленгации. Для линейной решетки, где элементы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, разность фаз между соседними элементами описывается математическим соотношением:

| Δφ= -2πdλsinθ |  |  |  | (1.7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | λ | – | длина волны принимаемого сигнала. |  |

Совокупность всех фазовых набегов для решетки в направлении θsteer задается направляющим вектором (steering vector). Корреляция фазовой структуры принимаемого сигнала посредством различных алгоритмов, таких как MUSIC [53], позволяет оценить направление прихода сигнала. Применение этого подхода требует выверенного расстояния между элементами решетки, обычно составляющих λ2 и синфазных приемников. Точность оценки направления зависит от диаграммы направленности приемной антенны, линейно зависящий от количества синфазных приемников в решетке.

Оценка времени прихода (ToA) как метод определения дальности предъявляет чрезвычайно высокие требования к точности синхронизации между передатчиком и приемниками. Поскольку радиоволна, движущаяся со скоростью света c проходит 1 сантиметр примерно за 33 пикосекунды, для достижения сантиметровой точности локации необходима синхронизация с погрешностью порядка наносекунд. Экспериментальные исследования подтверждают, что ошибка синхронизации часов в 1 наносекунду приводит к потенциальной ошибке позиционирования от 10 до 30 сантиметров. Выполнение этого жесткого условия на неспециализированном Wi-Fi оборудовании является чрезвычайно трудной задачей и требует либо использования специализированных кабельных систем синхронизации, либо реализации сложных алгоритмов обратного двустороннего обмена (round-trip time) для компенсации смещения часов.

Примером реализации служит проект ESPARGOS [41], применяющий АФАР, состоящую из микрокомпьютеров ESP32, объединенных на одной печатной плате для обеспечения синхронизации.

К сожалению, на текущий момент подобные решения являются штучными и дорогостоящими, поэтому перспектива их применения в промышленных WIDS системах ограничена.

1.3.8 Мультимодальные подходы обнаружения источников излучения

Любой изолированный метод обнаружения источников излучения в реальных условиях имеет ограничения, связанные с его природой, так, например, логические методы уязвимы к подмене MAC-адресов; физические методы, основанные на RSSI, страдают от многолучевого распространения; а CSI-методы требуют специализированного оборудования и сложны в реализации.

Эти ограничения ведут к необходимости мультимодальных подходов, где информация разных уровней объединяется в единое описание источника. Под мультимодальностью в рамках данной работы принимается использование комбинации методов, в частности, идентификационных (802.11) и физических (характеристики канала).

Такое объединение позволяет компенсировать недостатки отдельных методов, главный из которых – подделка и совпадение сетевых идентификаторов – является реальным вектором атаки на сети беспроводного доступа в рамках сценария evil twin.

Формально мультимодальная модель обнаружения может быть представлена как функция отображения множества наблюдений различных типов в пространство решений:

| F:Xid, Xrf→E |  |  |  | (1.8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Xid | – | множество идентификаторов, извлеченных из наблюдаемой сетевой активности |  |
|  | Xrf | – | параметры используемого радиоканала и среды распространения; |  |
|  | E | – | множество классов состояний (нормальное состояние, аномалия, событие информационной безопасности). |  |

Ключевой этап мультимодальной системы – слияние признаков (feature fusion). В настоящей работе используется визуальное объединение, так, результаты логического и физического анализа обрабатываются параллельно и выводятся на отдельные синхронизированные треки в интерфейсе оператора. Это вариация на тему позднего слияния (late fusion), при котором каждая модальность обрабатывается независимо, а оператор сопоставляет события визуально. Такой подход снижает вычислительную сложность, увеличивает модульность системы и повышает интерпретируемость результатов.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ WI-FI СЕТЕЙ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2.1. Угрозы, связанные с использованием незарегистрированных Wi-Fi точек доступа

2.1.1. Классификация незарегистрированных точек доступа и модель угроз

Незарегистрированные беспроводные точки доступа появляются в радиочастотной среде организации без контроля со стороны информационной безопасности. Они создают неконтролируемые каналы передачи данных, нарушают целостность сетевого периметра кредитно-финансовых организаций.

Согласно исследованию, число атак, совершаемых через публичные Wi-Fi в России, возросло на 38% по сравнению с предыдущим периодом. Одной из самых распространенных угроз остаются атаки с использованием поддельных точек доступа evil twin. Эти точки доступа визуально практически неотличимы от легальных сетей. При подключении к такой фальшивой сети пользователь фактически передает злоумышленникам весь свой интернет-трафик, включая учетные данные, информацию о платежах и другие конфиденциальные сведения. Эксперты подчеркивают, что такие атаки могут быть не только способом личного обмана, но и использоваться в качестве начального этапа для проникновения в корпоративные системы, что влечет за собой утечки служебной информации и существенные финансовые потери для бизнеса [54].

Реальность этой угрозы подтверждается конкретными инцидентами. В начале 2026 в аэропорту Шереметьево была обнаружена и ликвидирована поддельная сеть Wi-Fi. Злоумышленники создали точку доступа, которая имитировала официальную сеть аэропорта, с целью получения доступа к аккаунтам пользователей в мессенджерах [55]. Данный случай наглядно демонстрирует, что атаки типа evil twin – это не теоретическая опасность, а вполне реальный и действенный инструмент для киберпреступлений.

По происхождению и способу функционирования выделяют четыре основных класса:

Таблица 2.1 – Классификация незарегистрированных точек доступа

| Тип | Характеристика | Основная угроза |
| --- | --- | --- |
| Rogue AP (подключенная к внутренней сети) | Физически подключена к проводной инфраструктуре несанкционированная точка доступа | Обход контроля доступа, несанкционированный вход в сеть, неописанная зона покрытия |
| Evil Twin (поддельная) | Имитирует параметры легитимной сети (SSID, безопасность) | Перехват трафика, атаки класса человек посередине |
| Мобильный хот-спот сотрудника | Смартфон или ноутбук в режиме раздачи Wi-Fi | Неконтролируемый канал утечки данных |
| Внешний источник | Точка доступа за физическими границами здания, но с устойчивым сигналом внутри | Атаки снаружи, создание ложной сети |

Каждый тип отличается степенью угрозы для организации, однако все они ведут к появлению неконтролируемых беспроводных каналов, что требует специализированных средств обнаружения.

2.1.2. Основные векторы угроз и ограничения традиционных средств защиты

Наиболее значимые векторы угроз, связанные с незарегистрированными точками доступа:

- Перехват трафика и атаки класса человек посередине – Evil Twin позволяет перенаправлять трафик через инфраструктуру злоумышленников, анализировать и модифицировать данные.

- Формирование альтернативных каналов передачи данных – Rogue AP и мобильные хот-споты создают обходные пути, минующие классические периметровые средства защиты интернет-траффика. Пример технического канала утечки данных, формируемый за счет неучтенного покрытия Wi-Fi сетью представлен на рисунке 2.1:

Рисунок 2.1 – ТКУИ, формируемый несанкционированной точкой доступа

- Обход классических систем мониторинга – межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений не анализируют радиоэфир, а значит, не видят автономные точки доступа, не подключенные к проводной инфраструктуре.

- Распространение сигнала за пределы здания – источник угрозы может находиться вне контролируемой зоны (например, в соседнем офисном помещении или на улице), но при этом успешно взаимодействовать с устройствами внутри объекта защиты.

Традиционные средства сетевой безопасности (межсетевые экраны, SIEM, NAC) ориентированы на управляемую инфраструктуру и поэтому сами по себе не обеспечивают наблюдение за радиосредой. Для выявления перечисленных угроз необходимы специализированные системы радиомониторинга. На рынке такие решения представлены классом WIDS/WIPS устройств, а в данной работе предлагается использовать легкий и экономически эффективный программно-аппаратный комплекс пассивного радиомониторинга. Его задачей является не замена полноценной WIDS, а первичное обнаружение подозрительных устройств и информирование оператора, что позволит покрыть аналогом WIDS объекты, для которых внедрение промышленных систем является экономически нецелесообразным.

2.2. Обзор существующих решений для обнаружения несанкционированных беспроводных устройств

2.2.1. Системы WIDS и WIPS: принципы настройки, развертывания и функционирования

Системы WIDS (Wireless Intrusion Detection System) и WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) являются эталонным примером промышленного внедрения моделей обнаружения незарегистрированных точек доступа. WIDS пассивно анализирует кадры, тогда как WIPS добавляет активное противодействие, например, отправляет deauthentication-кадры или блокирует ассоциацию. В российской практике применяются три схемы внедрения, представленные в таблице 2.1:

Таблица 2.1 – Архитектуры развертывания WIDS/WIPS

| Схема | Принцип | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| Интеграция в существующую Wi-Fi инфраструктуру (контроллерная) | Точки доступа совмещают обслуживание клиентов и сканирование каналов (time-slicing) | Низкая стоимость, используется имеющееся оборудование | Прерывистый мониторинг, снижена вероятность обнаружения кратковременных атак |
| Выделенные сенсоры радио-мониторинга | Специализированные устройства только для пассивного прослушивания, непрерывный охват всех каналов | Максимальная полнота наблюдения, точная локализация | Высокая стоимость оборудования и лицензий, требует дополнительной инфраструктуры |
| Гибридная (точки доступа и сенсоры) | Комбинация двух подходов: сенсоры в критических зонах, мониторинг от AP на остальной территории | Баланс цены и эффективности | Сложность управления и настройки |

Общее ограничение всех трех схем – высокая стоимость при масштабировании. Для распределенных офисов кредитно-финансовых организаций развертывание полноценной WIDS потребует значительных капитальных затрат, что делает эти решения редкими за пределами объектов КИИ, где модель угроз диктует необходимость защиты радиосреды.

Российский рынок предлагает несколько решений класса WIDS/WIPS, например продукт компании Элтех SoftWLC [56], относящийся к классу контроллерных решений.

Другие доступные варианты:

- WIDS-модули в составе корпоративных контроллеров (преимущественно сигнатурное обнаружение);

- Специализированные программно-аппаратные комплексы радиомониторинга (например, с амплитудной пеленгацией);

- Носимые анализаторы спектра для физического поиска.

Зарубежные WIDS/WIPS (Cisco, Aruba, Juniper) реализуют схожие архитектуры, но с более развитыми механизмами автоматического анализа и машинного обучения. Их внедрение в российских КФО осложнено нормативными требованиями и стоимостью.

Существуют также более специализированные решения данного класса, обеспечивающие защиту не только Wi-Fi, но и других радио протоколов, к нему относится продукт компании Bastille Networks, осуществляющий контроль Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи, однако их функциональность выходит за рамки традиционного понимания WIDS/WIPS и их стоимость значительно выше других западных решений, поэтому они находят применение лишь на Американских правительственных объектах.

2.2.3. Носимые детекторы Wi-Fi

Для точечного поиска и физической локализации источников Wi-Fi повсеместно применяются устройства класса носимых детекторов. Примерами являются:

- Портативные анализаторы спектра (например, ST186WB) создают списки точек доступа и перечни подключенных к ним клиентов, а также позволяют оценить уровень сигнала.

- Компактные устройства на ESP32 – с экраном, сканированием сетей и индикацией RSSI (например, реализация на базе ESP32 с сенсорным дисплеем ILI9341).

Достоинствами таких решений являются мобильность, оперативная обратная связь по сигналу, возможность обследования труднодоступных зон, однако присутствует существенный недостаток, выражающийся в необходимости постоянного присутствия оператора в зоне поиска.

Для непрерывного контроля нескольких помещений носимые детекторы не подходят, поскольку оператор физически не может одновременно находиться на всей территории объекта, а постоянный мониторинг патрульными операторами нецелесообразен для объектов гражданской инфраструктуры.

В рамках данной работы предлагается доступное и портативное решение, относящееся к промежуточному между промышленными WIDS и носимыми детекторами, предназначенное для функционирования в составе кластера совместно с носимым детектором и перекрывающее основной недостаток такого класса устройств – экономическая неэффективность постоянного мониторинга.

2.2.4. Исследовательские комплексы локализации на основе АФАР

Альтернативой носимым детекторам в вопросах точечной локализации являются решения, внедряющие в свою структуру активные фазированные антенные решетки, позволяющие, в случае одной антенны, точно определить направление на источник, а в случае кластера – определить его точное местоположение на основе триангуляции.

Исследовательский проект ESPARGOS разрабатывает АФАР на нескольких ESP32 с когерентным сбором CSI. Система позволяет оценивать азимут, угол места и задержку анализируемого Wi‑Fi сигнала в реальном времени, используя алгоритм MUSIC для оценки угла прибытия. ESPARGOS обеспечивает аппаратную синхронизацию фаз и работает на модифицированном стандартном оборудовании – микроконтроллеров, объединенных на одной печатной плате с единым тактовым генератором. Предлагаемая ими реализация АФАР предоставляет точность оценки направления на источник ±5° [41].

Сдерживающие фактором таких решений является сложность аппаратной реализации, требования к точной синхронизации фаз и калибровке антенн. Для серийного применения в кредитно-финансовых организациях такие системы пока не готовы, и по этой причине они остаются в рамках НИОКР.

2.2.5. Российские программно-аппаратные комплексы радиомониторинга

На российском рынке присутствует несколько ПАК для контроля беспроводных сред. Они различаются по функционалу и стоимости. Основные примеры представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.2 – Сравнение ПАК для контроля беспроводной среды

| Комплекс | Возможности обнаружения | Возможности локализация |
| --- | --- | --- |
| Кассандра WiFi [43], Элтех SoftWLC [56] | Обнаружение активных устройств Wi-Fi, анализ MAC-адресов, контроль активности | Амплитудная пеленгация по уровню сигнала |
| Гейзер-Т23 | Обнаружение устройств сотовой связи и беспроводного доступа, панорамный обзор спектра в диапазоне 70 МГц – 8 ГГц | Амплитудное детектирование |
| Клен | Обнаружение ЭУНПИ в каналах GSM, Wi-Fi, Bluetooth, DECT, ZigBee | Компонентный индикатор поля-частотомер и поддержка поэтажных схем |

Ни один из перечисленных комплексов не ориентирован на интеграцию с носимыми детекторами по двухэтапной схеме. Их основное применение – самостоятельный мониторинг или разовые обследования силами службы безопасности. Стоимость таких решений с учетом затрат на проектирование, внедрение и лицензионных выплат, остается высокой, что ограничивает их внедрение за пределами объектов КИИ.

Существующие решения для выявления несанкционированных точек доступа делятся на три группы:

- Дорогие промышленные WIDS/WIPS;

- Носимые детекторы;

- Исследовательские прототипы на основе АФАР.

Предлагаемая в работе модель – двухэтапная: легкий ПАК пассивного радиомониторинга, применимый как для обнаружения, так для и сужения зоны поиска и оператор с носимым детектором, осуществляющий точную локализацию и оценку угрозы. Такой подход занимает промежуточное положение между перечисленными группами: он значительно дешевле сенсорных WIDS, но более информативен простых носимых сканеров.

2.3. Анализ применяемых технологий мониторинга радиочастотного спектра и сетевого трафика

2.3.1 Протокольно-сигнатурный анализ как основа промышленных WIDS/WIPS

Промышленные системы WIDS/WIPS строятся на анализе трафика канального уровня. Механизм WIPS/WIDS включается во внутренний сервис точки доступа, который анализирует весь трафик в радио окружении и делает вывод о наличии в сети угроз безопасности, оповещает о них администратора и, при необходимости, предпринимает действия по подавлению этих угроз.

Стандартный функционал таких систем включает методы, описанные в разделах 1.3.2 и 1.3.4 и позволят производить обнаружение следующих классов событий:

- атаки типа DDoS на канальном уровне;

- попытки перебора паролей;

- точки доступа, имитирующие легитимные идентификаторы SSID или MAC;

- клиенты, подключенных к запрещенным (враждебным) точкам доступа.

Перечисленные методы опираются на заранее известные признаки угроз (сигнатуры). Если злоумышленник не генерирует характерный для атаки порядок взаимодействия с сетью, протокольно-сигнатурный анализ не фиксирует его присутствие.

2.3.2. Общие методы локализации источников излучения: RSSI, ToA, AoA

Для пространственного обнаружения источников Wi-Fi применяются четыре основных подхода.

Метод мультилатерации посредством RSSI, описанный в разделе 1.3.5.1, предполагает, что мощность принимаемого сигнала убывает с расстоянием. На практике точность RSSI-локализации ограничена:

- многолучевое распространение искажает уровень сигнала на 10–15 дБ в условиях офисной среды;

- даже при неподвижном устройстве показания RSSI колеблются в пределах ±5 дБ из-за иных движущихся объектов и наводок;

- метод не различает прямой и отраженный луч, что приводит к ошибкам в 2–5 метров относительно реального положения даже при наличии прямой видимости между приемником и передатчиком. Эти проблемы перекрываются применением радиокарт или гибридных решений, однако сложности их построения радиоотпечаткой помещений и их обновления ограничивают коммерческое применение данного подхода.

Время прихода ToA оценивают расстояние по задержке распространения сигнала. Потенциальная точность ToA выше RSSI – до 1–2 метров на открытой местности, в условиях офисных помещений она снижается из-за многолучевого распространения, но остается значительно лучше RSSI. Однако на практике требуется наносекундная синхронизация часов между приемниками, что на доступной элементной базе нереализуемо, и возникают сложности с пространственным разнесением приемников.

Оценка направления прихода AoA с помощью АФАР, рассмотренная в разделе 1.3.7, позволяет точно оценивать направление на открытой местности, однако в условиях непрямой видимости и многолучевости могут возникать тени и зеркала, искажающие направление на источник, по своей натуре близкие к распространению света в помещении в силу одинаковой электромагнитной природы.

Сравнение методов представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Методы локализации источников Wi-Fi

| Метод | Принцип | Требования к аппаратуре | Практическая точность |
| --- | --- | --- | --- |
| RSSI | Моделирование мощности сигнала | один всенаправленный приемник | 2–5 метров |
| ToA | Задержка распространения | наносекундная синхронизация часов, широкополосный приемник, точность местоположения приемников | 1–3 метра |
| AoA | Разность фаз на элементах антенны | АФАР | ±5° (1–2 метра на дистанции 10 м) |

2.3.3 Носимые детекторы Wi-Fi: возможности и ограничения

Для оперативного поиска источников Wi-Fi на месте применяются носимые детекторы. Типичный представитель – блокнотный форм-фактор (анализатор спектра ST182). Функционал устройств данного класса включает:

- пассивное сканирование диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц;

- вывод списка обнаруженных BSSID с уровнями RSSI, каналами и типами шифрования;

- индикация клиентов, подключенных к каждой сети.

Точность определения положения зависит от RSSI – поиск ведется по принципу увеличения принимаемой мощности с приближением к источнику. Минимальная область локализации, которую может выделить оператор при перемещении с носимым детектором, составляет 1–2 метра, что позволяет найти физическое местоположение источника визуально.

2.3.4. Исследовательские комплексы на основе AoA и АФАР

Перспективное направление – определение угла прихода AoA с помощью АФАР на модифицированной недорогой элементной базе. Проект ESPARGOS, разработанный в Институте телекоммуникаций Штутгартского университета, представляет собой антенную решетку на восьми ESP32-S2 с шагом между патч-антеннами в половину длины волны. Каждый микроконтроллер когерентно измеряет CSI входящих Wi-Fi-пакетов; по разности фаз между соседними элементами система строит пространственный спектр и определяет AoA [41].

ESPARGOS позволяет:

- визуализировать направление на передающее устройство (смартфон, ноутбук, робот);

- отслеживать движение источника даже за стеной за счет анализа отраженных сигналов;

- проводить триангуляцию положения источника с помощью нескольких решеток;

- в условиях сильно выраженной многолучевости применять аппроксимацию с использованием алгоритмов машинного обучения (Channel Charting).

Достоинства решения: относительная (в сравнении с полноценными АФАР) дешевизна элементной базы, открытость архитектуры и данных. Ограничения:

- доступность единичных образцов для исследовательских групп;

- необходимость калибровки фаз на этапе развертывания;

- без специальной обработки точность в помещении снижается из-за многолучевых переотражений.

По результатам обзора выделяются следующие ограничения современных технологий мониторинга:

- протокольно-сигнатурный анализ не фиксирует аномалии, не описанные в виде правил или сигнатур;

- RSSI дает грубую оценку расстояния (ошибка 2–5 метров), непригодную для точной локализации;

- системы на основе AoA и ФАР демонстрируют высокую потенциальную точность, но на данном этапе остаются в области НИОКР и не готовы к массовому внедрению;

- носимые детекторы требуют присутствия оператора и не обеспечивают фонового круглосуточного мониторинга.

Предлагаемая в работе двухэтапная модель (распределенный ПАК пассивного радиомониторинга для наведения оператора с носимым детектором) компенсирует указанные недостатки. Она не требует дорогой сенсорной инфраструктуры, не привязана к протокольно-сигнатурным базам и обеспечивает наблюдаемость радиосреды, достаточную для выявления незарегистрированных источников Wi-Fi излучения, в особенности устройств класса evil twin.

2.4 Методы оценки эффективности систем обнаружения источников излучения

Для оценки систем обнаружения нужны количественные метрики, формализующие качество работы системы и позволяющие сравнивать различные подходы.

Пусть задача обнаружения описывается отображением:

| F: O → E, |  |  |  | (2.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | O | – | множество всех наблюдений; |  |
|  | E | – | множество выявленных событий ИБ. |  |

Тогда на основе этого отображения можно ввести три группы метрик: классификации (точность выявления), временные (скорость реакции) и пространственные (точность локализации).

2.4.1 Метрики классификации обнаружения

Ключевым инструментом оценки эффективности WIDS/WIPS являются метрики классификации, основанные на анализе ошибок обнаружения. Они позволяют количественно оценить способность системы корректно различать легитимные и аномальные источники излучения.

В основе лежат четыре базовых показателя:

- TP (True Positive) – корректно обнаруженная угроза;

- FP (False Positive) – ложное срабатывание;

- FN (False Negative) – пропущенная угроза;

- TN (True Negative) – корректно не сработавшее правило.

На их основе вычисляются производные метрики:

| Precision= TPTP+FP | (2.2) |
| --- | --- |
| Recall= TPTP+FN | (2.3) |
| FPR= FPFP+TN | (2.4) |

Precision (точность) отражает долю корректных срабатываний среди всего потока результатов. Recall (полнота) описывает долю обнаруженных угроз среди всех существующих. FPR (частота ложных срабатываний) определяет отношение ложных тревог к объему выявленных событий.

Также важен показатель средней наработки на ложную тревогу, описывающий среднюю разницу во времени между проявлением FP событий.

В реальных системах всегда присутствует компромисс между полнотой и частотой ложных срабатываний, так, эксперты принимают три уровня полноты, требования к которым диктуются важностью объекта защиты:

- Удовлетворительный уровень: > 0,9 (более 90%).

- Высокий уровень: > 0,95 (более 95%).

- Очень высокий уровень: > 0,97 (более 97%).

Средняя наработка на ложную тревогу при этом должна составлять не менее 720 часов [57].

2.4.2 Временные характеристики обнаружения

Время реакции системы τ складывается из задержки сбора данных сенсорами, времени обработки и формирования уведомления. Чем быстрее реакция, тем раньше оператор может принять меры. В рамках дискретных наблюдений, рассматриваемых в данной работе, задержка зависит от размера окна Tbase, поскольку обработка не начинается пока окно не завершится. Выбор размера окна является компромиссом между требуемой точностью и задержкой, поскольку уменьшение размера выборки кадров снижает вероятность выявления угрозы.

2.4.3 Точность пространственной оценки источников

Если система определяет координаты источника, точность локализации описывают среднеквадратичной ошибкой (RMSE):

|  | RMSE=1ni=1Nxi-xi2+yi-yi2 | (2.5) |
| --- | --- | --- |
| где: | xi,yi – фактические координаты i-го источника |  |
|  | xi,yi – координаты, оцененные системой |  |

RMSE зависит от количества сенсоров, их размещения, стабильности RSSI и условий распространения сигнала. В большинстве WIDS/WIPS локализация – вспомогательная функция; приоритет имеет сам факт обнаружения угрозы.

2.4.4 Влияние дискретной натуры наблюдений на функционирование системы

Классическое представление задачи обнаружения как детерминированного отображения (2.1) не учитывает стохастическую природу радионаблюдений, шумов и случайный характер появления угроз, а также дискретный характер сканирования, применяемый в данной работе. В отличие от стационарного анализатора спектра, большая часть коммерческого Wi-Fi оборудование, целесообразного для применения в анализе трафика, может наблюдать кадры только на одном канале – том, на который настроена его сетевая карта. Поскольку оборудование имеет один или два радиомодуля, ей необходимо осуществлять переключение между каналами для захвата всего диапазона, что является дискретной процедурой по натуре и вводит дополнительную вероятность в работу системы: событие может быть зафиксировано только в случае, если приемник в момент его возникновения находился на соответствующем канале.

Следовательно, необходимо введение вероятностной модели, в которой формирование событий обнаружения описывается функцией от параметров сканирования. Обозначим за Pobsch вероятность сформировать наблюдение на канале ch, зависящую от выбранной процедуры сканирования:

| Pobsch=fobstscanch, ρch |  |  |  | (2.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | tscanch | – | время, уделяемое сканирования канала ch |  |
|  | ρch | – | коэффициент загрузки канала ch |  |

Если все каналы сканируются с одинаковым tscan, то Pobs для слабонагруженного канала (например, 4 из диапазона 2.4 ГГц) увеличивается за счет меньшей конкуренции, однако это приводит к пропуску кадров на часто используемых каналах, таких как 1, 6 и 11, где кратковременное сканирование может не совпасть по времени с пакетами. Поэтому выбор процедуры сканирования каналов должен соответствовать реальной радиочастотной обстановке и максимально повышать вероятность обнаружения несанкционированных источников.

Для повышения полноты обнаружения необходимо предоставлять приоритет каналам с наибольшей плотностью трафика – в диапазоне 2.4 ГГц это каналы 1, 6 и 11, которые являются непересекающимися (см. Рисунок 1.2). Остальные каналы следует сканировать с меньшей частотой или с меньшим временем удержания. В системах WIDS такой подход реализуется через механизм весов, позволяющий назначать каждому каналу вес, пропорциональный времени сканирования в рамках цикла. Однако статическое задание весов несет риск синхронизации: если несколько сенсоров в сети используют идентичные циклы сканирования, их переключения на каналы будут происходить одновременно, что приводит к коллизиям и снижению вероятности обнаружения. Для предотвращения данного эффекта целесообразно использовать стохастическое время сканирования каждого канала в небольших пределах и переключения на случайный канал – метод, известный как рандомизация периодического сканирования. Такой подход обеспечивает десинхронизацию сенсоров и способствует более равномерному и надежному покрытию эфира.

Также, функционирование системы обнаружения, формально заданное в (2.1), является стохастическим, а также зависит от размера временного окна Tbase, используемого для агрегации данных с приемников. На основании (2.1) и (1.8) определим отображение:

| FXid, Xrf: OTbase×Ω → E, |  |  |  | (2.7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | OTbase | – | множество всех наблюдений в рамках окна Tbase; |  |
|  | Ω | – | пространство элементарных исходов. |  |

Выходом системы является не детерминированная метка класса, а распределение вероятностей принадлежности события к множеству состояний информационной безопасности (согласно 1.8). Три ключевые метрики эффективности: вероятность обнаружения Pd для каждой из модальностей Xid и Xrf​, временная задержка τ и отклонение локализации RMSE (2.5) – становятся функциями размера окна анализа:

| PdXid=fd, id(Tbase), | (2.8) |
| --- | --- |
| PdXrf=fd, rf(Tbase), | (2.9) |
| τTbase=fτTbase∝ Tbase, | (2.10) |
| RMSETbase=1fRMSETbase | (2.11) |

Увеличение Tbase улучшает вероятность обнаружения для обеих модальностей, однако степень улучшения и сопутствующие издержки по времени реагирования существенно различаются. Ключевое отличие заключается в плотности потока наблюдений каждой из модальностей. Так, из-за фильтрации аппаратной платформой, лишь часть перехваченных кадров имеют CSI данные, применяемые в физической модальности, что подробно описано в разделе 3.2. При этом анализ параметров сигнала обладает неопределенностью, обратно пропорциональной количеству данных на входе, что также сказывается на локализации посредством RSSI. Следовательно, (2.9) и (2.11) монотонно растут с увеличение окна, достигая приемлемых значений лишь при Tbase≫τmin. Иными словами, физическая модальность Xrf и локализация требуют агрегации данных по большому числу кадров в целях подавления шумов и многолучевой флуктуации.

Для логической модальности Xid, напротив, плотность наблюдений значительно выше, и увеличение окна незначительно улучает вероятность обнаружения незарегистрированного источника излучения, поскольку для большинства правил, наличие может быть выявлено по одному кадру, при этом увеличение окна Tbase приводит к недопустимой задержке τ что критично для своевременного реагирования на события ИБ.

Таким образом, для логической модальности Xid оптимальное окно определяется во многом требованиями ко времени реагирования, а для физической Xrf – требованиями по накоплению данных. С учетом этих различий в данной работе предлагается использовать два независимых временных интервала Tbase и Tagg, используемые соответственно, для анализа трафика и оценки физических параметров.

Следует учитывать, что требования к вероятности обнаружения Pd, сформулированные в 2.4.1 (удовлетворительный уровень> 0.9, высокий> 0.95, очень высокий> 0.97), непосредственно определяют минимально необходимые размеры окон Tbase и Tagg. Для логической модальности Xid, где события могут быть выявлены по одному кадру, требуемая полнота достигается при Tbase, обеспечивающим попадание хотя бы одного кадра угрозы в окно с учетом вероятности сканирования Pobsch. Иными словами, Tbase выбирается из условия:

| PdXid≥Pтреб | (2.12) |
| --- | --- |

Что выполняется, если:

| Tbase≥ 1λ∙ Pobsch |  |  |  | (2.13) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | λ | – | интенсивность кадров угрозы. |  |

Для физической модальности Xrf​, где полезный сигнал слаб и данные необходимо накапливать, требуемое значение Pтреб (например, 0,95) достигается только при агрегации статистически значимого числа CSI-кадров. Это задает нижнюю границу Tagg≫Tbase. В разделе методических рекомендаций приведены эмпирические зависимости Tagg​ от загрузки канала, удаленности источника и заданного уровня полноты, позволяющие гарантировать выбранный класс защищенности.

Параметры Tbase и Tagg определяются эмпирически, однако обоснования выбора значений Tbase и Tagg, а также fobs в рамках данной работы представлены в разделе методических рекомендаций.

2.5. Постановка задачи разработки мультимодальной модели и формулировка требований к ПАК

Анализ, выполненный в разделах 2.1–2.4, показал следующее. Промышленные системы WIDS/WIPS обеспечивают высокий контроль радиосреды, но их внедрение требует значительных затрат и специализированной инфраструктуры. Носимые детекторы эффективны для финального поиска, но непригодны для непрерывного мониторинга. Исследовательские прототипы на основе перспективны, но пока не готовы к промышленной эксплуатации.

Следовательно, для кредитно-финансовых организаций актуальна разработка альтернативного подхода. Он должен обеспечить приемлемый уровень обнаружения незарегистрированных Wi-Fi источников при низких затратах и без сложной инфраструктуры.

2.5.1 Цель и принципы мультимодальной модели

Предлагаемая мультимодальная модель объединяет признаки разных типов: сетевые идентификаторы (SSID, BSSID, MAC) и параметры физического уровня (RSSI и CSI). Такое объединение повышает устойчивость обнаружения, в том числе к спуфингу и атакам типа Evil Twin.

Модель предполагает распределенный пассивный мониторинг. Данные собираются несколькими недорогими сенсорными узлами, затем агрегируются и обрабатываются централизованно или распределенно. Наблюдение носит вероятностный характер из-за циклического сканирования каналов и ограничений аппаратной платформы (см. раздел 2.4). Этот недостаток компенсируется совместным анализом данных от нескольких узлов и оконной обработкой.

2.5.2 Ключевые требования к программно-аппаратному комплексу
	Сформулируем требования к реализации мультимодальной модели обнаружения незарегистрированных точек доступа на базе ESP32. Требования представлены в таблице 2.3:

Таблица 2.3 – набор требований к реализации мультимодальной модели

| Требование | Решение |
| --- | --- |
| Низкая стоимость развертывания | Применение доступных микроконтроллеров (ESP32) и внедрение в существующую сетевую инфраструктуру. |
| Полностью пассивный режим работы | Система не генерирует собственных кадров, не вмешивается в процессы передачи данных |
| Обеспечение высокой наблюдаемости радиосреды для оператора | Формирование структурированного отчета и представление в удобном интерфейсе с поддержкой сценария уточнения (drill-down) |
| Наличие подсистемы локализации как вспомогательной функции | Применение простой модели распространения сигнала и мультилатерации |
| Масштабируемость | Увеличение сенсорного покрытия осуществляется за счет добавления новых сенсоров, а увеличение плотности анализирования трафика – за счет распараллеливания обработки на независимых вычислительных узлах |
| Функционирование в квазиреальном времени | Обеспечение низкой задержки между первым формированием радионаблюдения от потенциальной угрозы и информированием оператора |

2.5.3 Принятые упрощения и компромиссы

Реализация ПАК на базе ESP32 Devkit V1 вносит ограничения:

- сенсоры работают циклически (сканирование каналов или передача данных). Это ограничение обусловлено невозможностью прослушивания канала (promiscuous mode) и передачи данных на сервер агрегации.

- одновременный прием на всех каналах невозможен, что приводит к вероятностной модели наблюдения (см. раздел 2.4.4)

- точность измерения RSSI и CSI ниже, чем у специализированного оборудования.

Эти ограничения – следствие выбора низкой стоимости. Вместе с тем предложенная архитектура обеспечивает достаточную для практических задач наблюдаемость радиосреды, а двухэтапная модель (ПАК и носимый детектор) компенсирует сниженную точность локализации.

На основе сформулированных требований в главе 3 разрабатываются алгоритм обнаружения (раздел 3.1), реализуется программно-аппаратный комплекс (раздел 3.2) и проводится оценка его эффективности (раздел 3.4).

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ WIFI ТОЧЕК ДОСТУПА

3.1. Разработка алгоритма обнаружения источников излучения.

Для алгоритма введем следующую иерархию представления информации – от сырых данных перехвата трафика до сформулированного события ИБ:

- Наблюдаемое событие радиосреды – первичная фиксация активности: кадр Wi-Fi, его метаданные, уровень сигнала, временная метка.

- Событие обнаружения – результат применения правил анализа к первичным данным: например, обнаружение неизвестного BSSID или несоответствие уровня сигнала ожидаемому.

- Коррелированное событие – объединение событий обнаружения, относящихся к одному устройству (BSSID) в пределах фиксированного временного промежутка.

- Агрегированное событие информационной безопасности – логическая сущность, сформированная на основе коррелированных событий, отражающая наличие потенциально опасного источника излучения.

Агрегированное событие не является первичным наблюдаемым объектом. Оно возникает в результате корреляции множества частичных наблюдений. Стоит отметить, что сформированные события ИБ не гарантируют существования связанного с ними инцидента ИБ, а лишь информируют оператора о выявленных угрозах.

3.1.1 Формальная постановка задачи обнаружения источников излучения

В соответствии с формальными моделями наблюдения и обнаружения, представленными в разделе 2.4.4, сформулируем модель наблюдения для реализации ПАК.

Пусть имеется множество сенсорных узлов S=s1,s2,…, sm, каждый из которых в пассивном режиме фиксирует идентификационные признаки Wi-Fi кадров, RSSI и CSI. Входные данные для алгоритма – набор перехваченных кадров, представляемое в роли события наблюдения. Каждое наблюдения описывается кортежем:

| o∈O= time, BSSID, SSID, MAC, RSSI, channel, frameType, CSIVecttor | (3.1) |
| --- | --- |

Где  CSIVecttor доступен только для сенсоров, поддерживающих сбор информации о состоянии канала.

Задача обнаружения, представленная в (2.1) превращается в отображение:

| Fd:o1, …, on → {e1,…, em}, |  |  |  | (3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | o1, …, on | – | набор радионаблюдений (перехваченных пакетов) |  |
|  | e1,…, em | – | множество выявленных событий ИБ |  |

Каждое такое событие e∈E соответствует устройству (BSSID), признанному подозрительным по совокупности правил.

Отображение Fd реализуется в виде разветвляющегося конвейера из нескольких этапов:

- Агрегация наблюдений и идентификационных признаков в окнах фиксированной длины Tbase​. Для каждого BSSID формируется вектор наблюдений.

- Для сформированных векторов наблюдений в рамках одного BSSID применяются логические правила обнаружения.

- Внутри агрегационных окон  Tagg формируется вектор наблюдений физической модальности и построение CSI отпечатков.

- Производится сравнение радиоотпечатков с эталонами для каждого BSSID и применяются физические правила обнаружения.

- Формируются агрегированные событий ИБ – логических сущностей, выводимых оператору, формируемых посредством внутримодальной корреляции событий.

Математически каждый этап может быть описан как преобразование множеств, детали этапов приведены в следующих подразделах.

3.1.2 Модель наблюдений и признаки

Система использует мультимодальный набор признаков.

Логические (идентификационные) признаки:

- SSID, BSSID, MAC-адреса;

- тип кадра (Beacon, Probe Request/Response, Data);

Признаки физического уровня:

- RSSI (усредненный за окно);

- CSI-вектор (амплитуды и фазы поднесущих) – для сенсоров с поддержкой.

Наблюдение устройства B за базовое окно Tbase ​– это совокупность всех событий с этим BSSID, агрегированных по времени. Для CSI-измерений используется укрупненное окно Tagg=k ∙Tbase​.

3.1.3 Оконная модель обработки данных и формирование наблюдений

Обработка данных – оконная. Базовые окна фиксированной длины Tbase​ обслуживают логическую модальность. В их пределах кадры группируются по BSSID, а затем применяются логические правила.

Укрупненные окна Tagg обслуживают физическую модальность. CSI-пакеты накапливаются, затем для каждого BSSID, у которого есть эталонный профиль, вычисляются евклидово и косинусное расстояния и применяются пороговые правила (Приложение Б).

Окна перекрываются для компенсации пропусков из-за циклической работы сенсоров. Обработка двух модальностей ведется параллельно.

3.1.4 Правила обнаружения и формирование событий обнаружения

Логические правила (применяются к каждому наблюдению):

- Контроль допустимых SSID, проверяющий наличие SSID точки доступа в белом списке.

- Проверка соответствия SSID и BSSID. Если SSID находится в белом списке, но BSSID не соответствует ни одному зарегистрированному устройству формируется событие. Данное правило используется для выявления rogue ap и иных теневых точек доступа.

- Выявление схожих SSID. Сравнение с доверенными SSID по метрике Левенштейна; порог 2 – подозрение на фишинговую сеть, развернутую для введения пользователей в заблуждение. Призвано бороться с ситуациями, схожими с описанной в разделе 2.1.1 в аэропорту Шереметьево.

- Обнаружение скрытых SSID. BSSID не транслирует SSID в Beacon; событие формируется, если активность устройства не объяснена легитимными причинами.

Правила на основе CSI (применяются только к устройствам, находящимся в белых списках):

- Евклидово расстояние dE​ между текущим CSI-профилем и ближайшим эталонным. Если dE>TE​ – событие.

- Косинусное расстояние dC​. Если dC>TC​ – событие.

Пороги TE, TC определены эмпирически в Приложении Б.

3.1.5 Корреляция событий

События обнаружения, порожденные правилами, в силу оконной модели обработки, могут быть фрагментированы (один и тот же BSSID вызывает несколько разных событий внутри окна). Внутримодальная корреляция объединяет события одного BSSID и одной модальности в пределах временного окна Tbase или Tagg​. Результат – коррелированное событие с уровнем важности, равным максимуму из исходных. Система также допускает создание пользовательских правил определения важности события ИБ исходя из важности составляющих событий.

Система предусматривает сценарий продвинутой внутримодальной корреляции с эскалацией важности по совокупности сработавших правил обнаружения.

Межмодальная корреляция не автоматическая. Интерфейс оператора (раздел 3.2.5) выводит логические и CSI-события на параллельные синхронизированные временные треки, что позволяет оператору визуально сопоставляет их и принять решение.

3.1.6 Инициирование и выполнение процедуры локализации

Локализация – вспомогательная процедура. Она запускается:

- автоматически при появлении коррелированного события с высоким уровнем важности;

- по запросу оператора для любого наблюдаемого BSSID.

Метод локализации – на основе мультилатерации по RSSI (Приложение А). Для каждого сенсора оценивается расстояние до источника, затем пересечением зон определяется примерная область (радиусом 3–5 метров). Точность достаточна для наведения оператора с носимым детектором.

3.1.7 Ограничения и допущения алгоритма

Алгоритм работает в условиях аппаратных ограничений сенсоров (ESP32), подробно описанных в разделе 2.4.4:

- Сенсоры переключаются между каналами (channel hopping) – непрерывное наблюдение всего спектра невозможно.

- Циклический режим: прием и передача данных не могут идти одновременно, поэтому наблюдения дискретны.

- Точность RSSI и CSI ниже, чем у специализированного оборудования.

- CSI-данные доступны не на всех сенсорах и требуют отдельной прошивки.

Эти ограничения учтены в оконной модели и в двухэтапной схеме (ПАК наводит, оператор доводит носимым детектором). Система не претендует на замену полноценной WIDS, но обеспечивает наблюдаемость радиосреды при минимальной стоимости.

3.1.8 Механизм сканирования каналов

Как отмечено в разделе 2.4.4, используемые сенсоры (ESP32) имеют один радиомодуль и не могут вести непрерывное наблюдение на всех каналах одновременно. Поэтому в разработанном ПАК реализован вероятностный механизм переключения каналов, который определяет, на каком канале сенсор находится в каждый момент времени. Это влияет на вероятность сформировать наблюдение кадра угрозы Pobsch из (2.6).

Механизм задается следующими параметрами:

- Веса каналов wch (ch=1…13) влияют на частоту выбора канала. Вероятность выбрать канал ch при переключении вычисляется как:

| Pselectch= wchj=113wj | (3.3) |
| --- | --- |

- Якорный канал chacn – канал, на который сенсор периодически возвращается с заданной вероятностью. Это необходимо для обеспечения кросс-сенсорных наблюдений, необходимых для построения калибровочных моделей (см. Приложение А), но в рамках данного механизма важно получение якорным каналом дополнительного времени наблюдения.

- Вероятность остаться на текущем канале Pstay позволяет избегать излишне частых переключений.

- Джиттер δ ~ U-J, J – случайное отклонение интервала между переключениями от базового Thop, что предотвращает синхронизацию работы нескольких сенсоров.

Таким образом, реальное время, уделяемое каналу ch, является случайной величиной, а эффективная вероятность наблюдения кадра на этом канале определяется как

| Pobsch=1-PselectchN | (3.4) |
| --- | --- |

Где N – число попыток за время наблюдения. Для разных сценариев работы ПАК эмпирически подобраны два класса наборов весов wch:

- Фокусированные (на каналах 1, 6 или 11) – для сенсоров перехвата кадров – как обеспечивающие максимальное сканирование самых распространенных каналов.

- Сбалансированные – для CSI сенсоров – для равномерного покрытия всего диапазона и накопления статистики.

Конкретные значения весов и других параметров Thop, J, Pstay, Panc приведены в разделе 3.2.2.

3.2. Разработка и реализация программно-аппаратного комплекса.

3.2.1 Общая архитектура системы

Программно-аппаратный комплекс построен по трехуровневому принципу.

- Уровень сенсорного сбора, представленный распределенными узлами, пассивно наблюдающими радиоэфир и фиксирующих радиометаданные с последующей пакетной передачей на сервер.

- Уровень серверной обработки, выполняющий прием, агрегацию, и конвейерную оконную обработку данных. Реализует правила обнаружения и корреляцию событий.

- Уровень представления, реализованный как веб-приложение (React) и обеспечивающий визуализацию событий для оператора и взаимодействие через API.

Передача данных между уровнями – асинхронная. Это разделяет процессы сбора и обработки, повышает устойчивость к временным разрывам связи. Серверный уровень использует параллельные рабочие процессы (workers) для обработки окон разных типов. Архитектура горизонтально масштабируется: можно добавлять сенсоры и вычислительные узлы.

3.2.2 Сенсорные узлы радиомониторинга

Сенсорный узел представляет из себя ESP32 Devkit V1, макетную плату и аккумулятор. Два класса сенсоров – обычные и CSI – отличаются прошивкой.

Обычные сенсоры – перехвата кадров – работают в режиме promiscuous mode и фиксируют: MAC-адреса (BSSID, STA), SSID; уровень сигнала (RSSI), номер канала, уровень шума и тип/подтип кадра (Beacon, Probe, Data).

CSI-сенсоры не извлекают SSID, но собирают информацию о состоянии канала (амплитуды и фазы поднесущих). Используются ограниченно из-за аппаратных особенностей ESP32 (фильтрации слабых сигналов, требующих развертывания вблизи защищаемых точек доступа) для повышения достоверности при подозрении на Evil Twin.

Цикл работы сенсора: мониторинг одного канала (стохастическое время, см. п. 2.4.4), переключение канала, продолжение мониторинга. Передача накопленных данных на сервер происходит отдельным пакетом после завершения цикла сканирования. Одновременный прием и передача невозможны, поэтому наблюдения дискретны. Синхронизация часов сенсоров осуществляется по SNTP с обеспечением миллисекундной точности.

В реализации использованы следующие значения параметров, определенных в 3.1.8:

- Базовое время переключения Thop=250мс

- Джиттер J=100мс (равномерное распределение)

- Вероятность остаться на канале Pstay=20%

- Вероятность перехода на якорный канал Panc=30%

Веса каналов представлены в таблице 3.1 (сумма нормирована к 1):

Таблица 3.1 – веса каналов

| Режим | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фокус на канале 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 24 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| Сбалансированный | 14 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 6 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 |

Для фокуса на каналах 1 или 11 веса перераспределяются аналогично (максимальный вес = 24 на соответствующем канале).

На рисунке 3.1 представлена фотография сенсорного узла (плата ESP32, аккумулятор, макетная плата).

Рисунок 3.1 – фотография сенсорного узла

3.2.3 Организация сбора и передачи данных

Данные от сенсоров к серверу передаются пакетами. Каждый пакет содержит события радиосреды, собранные за один рабочий цикл. Формат: JSON-сериализованный массив с временными метками.

Сервер принимает пакеты через REST API. Асинхронность вносит задержки и неравномерность поступления, но оконная модель обработки это компенсирует. Пакетная передача снижает нагрузку на сенсоры и канал связи

3.2.4 Модель обработки данных и конвейер обработки

Обработка – двухуровневая оконная.

Базовые окна длительностью Tbase=1 мин.(настраивается). Внутри такого окна:

- события от сенсоров перехвата группируются по BSSID;

- применяются логические правила;

- порождаются события логической модальности.

Укрупненные окна Tagg=k∙Tbase​ (k=5, настраивается). Обрабатываются после завершения всех входящих базовых окон. Внутри:

- собираются CSI-пакеты, привязанные к BSSID;

- формируются CSI-профили устройств по методике Приложения Б;

- вычисляются евклидово и косинусное расстояния до эталонов;

- при превышении порогов генерируются события физической модальности.

Конвейеры логической и физической модальностей работают параллельно. События сохраняются раздельно, их слияние происходит визуально в интерфейсе оператора.

3.2.5 Подсистема представления данных и взаимодействия с оператором

Интерфейс оператора представляет из себя веб-приложение (React), а серверная часть – API для запроса отчетов о произвольном временном отрезке или мониторинга текущих событий.

Основной элемент – временная шкала с параллельными треками.

- Верхний трек: события логической модальности;

- Нижний трек: события физической модальности.

Треки синхронизированы по времени. Важность кодируется цветом (белый – все нормально, синий – информационный, зеленый – низкий, желтый – средний, оранжевый – высокий, красный – критический). Оператор визуально сопоставляет срабатывания разных модальностей для одного и того же BSSID. Поддерживается детализация (drill-down): от агрегированного события до исходных радиометаданных.

На рисунке 3.2 представлен скриншот интерфейса с параллельными треками.

Рисунок 3.2 – скриншот интерфейса программа

Архитектурно подсистема представления – тонкий клиент, вся логика обработки остается на сервере. Подсистема представления также предоставляет возможность управления белыми списками и просмотра результата локализации. Подробное описание интерфейса и результаты апробации системы представлены в приложении В.

3.3. Практические рекомендации и направления совершенствования

Исходя из назначения системы и ограничений, описанных в предыдущих разделах, сформулируем практические рекомендации по внедрению разработанного программно-аппаратного комплекса.

3.3.1 Практические рекомендации по развертыванию и эксплуатации

3.3.1.1 Размещение сенсорных узлов

На каждое помещение рекомендуем использовать хотя бы один обычный сенсор (перехват кадров).

В больших комнатах (>50 м²) или с перегородками рекомендуется установка нескольких, разнесенных по углам

CSI-сенсоры рекомендуем ставить только около легитимных точек доступа. Их задача – не покрытие, а проверка на evil twin.

Рекомендуемая высота размещения – 2–2.5 метра. Установка в ниши или вблизи металлоконструкций не рекомендуется из-за искажения принимаемого сигнала.

3.3.1.2 Кластерная организация наблюдения и особенности локализации

Система не определяет координаты с точностью до сантиметра. Она сужает зону поиска до 3–5 метров или до комнаты. Этого достаточно, чтобы оператор с ручным детектором пришел и нашел точку визуально.

Если сенсор один в комнате – локализация невозможна. Считайте, что источник в этой комнате или в ближайших соседних. Несколько сенсоров в разных помещениях позволяют грубо оценить положение.

3.3.1.3 Организация измерений и сценарии использования

В рамках одного измерения предполагается неизменность расположение сенсоров и состав белых списков. В случае применения ПАК для разового обследования рекомендуется создавать отдельное измерение.

3.3.1.4 Работа с конфигурацией и белыми списками

Корректность работы системы во многом зависит от актуальности конфигурационных данных, поскольку система сравнивает наблюдаемое с белыми списками SSID и BSSID. Если список устарел легитимные точки попадут в список нелегальных, а оператору придется разбираться, по этой причине рекомендуем своевременно обновлять белые списки при смене оборудования.

Система позволяет обновить конфигурацию уже после измерений и пересчитать результаты, но для постоянного мониторинга это затратно по CPU.

3.3.1.5 Развертывание и сопровождение системы

В текущей реализации комплекс мало автоматизирован для разовых обследований, поэтому для развертывания и сопровождения необходим оператор.

3.3.1.6 Инфраструктурная интеграция и распределение вычислений

Система допускает бесшовную интеграцию в существующую Wi-Fi инфраструктуру. Сенсоры подключаются к выделенной или основной корпоративной сети для агрегации данных, а обработчики могут быть развернуты на устройствах сотрудников с пониженным приоритетом.

3.3.1.7 Особенности интерпретации результатов

В силу ограничений, описанных в разделе 2.4.4, отсутствие событий не гарантирует отсутствие угроз.

3.3.2 Направления совершенствования системы

3.3.2.1 Развитие аппаратной платформы

Реализация на базе ESP32 выбрана в силу крайне низкой стоимости и простоты прототипирования. Из-за одного радиомодуля без возможности параллельного опрашивания всех каналов приходится использовать алгоритм сканирования каналов, вводящий все ограничения, описанные в 2.4.4 и отнимающий возможность внедрения сигнатурно-протокольных методов, описанных в разделе 1.3.4.

При смене аппаратной базы станет возможно обнаружение deauth атак, расширенное внедрение CSI и расширение поддержки Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Отсутствие выносных антенн ограничивает потенциал локализации из-за выраженной направленности распаянных антенн.

3.3.2.2 Эволюция модели сбора и передачи данных

Совершенствование аппаратной платформы непосредственно связано с развитием модели сбора и передачи данных. В текущей реализации сенсорные узлы функционируют в циклическом режиме, разделяя фазы мониторинга и передачи данных, однако переход на выделенный радиоканал или проводное подсоединение позволит избавиться от оконной модели обработки и повысить наблюдаемость.

Применение оконной модели обработки, описанное в данной работе, является вынужденной мерой из-за цикла приема-передачи, но переход на потоковую обработку понизит время реакции τ и расширит перечень методов обнаружения, возможных в реализации.

В целом, предложенные направления совершенствования направлены на последовательное устранение ограничений текущей реализации и развитие системы в сторону повышения полноты наблюдения, расширения аналитических возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик. При этом ключевым фактором, определяющим потенциал дальнейшего развития, остается используемая аппаратная платформа сенсорных узлов, от которой зависят как модель обработки данных, так и достигаемый уровень детализации анализа радиосреды.

3.4. Экономическая и практическая эффективность.

3.4.1 Качественная оценка экономической и практической эффективности

Экономическая и практическая эффективность разрабатываемой системы определяется ее ориентированностью на низкозатратное развертывание, масштабируемость и возможность эксплуатации на основе распределенной инфраструктуры без привлечения специализированного оборудования и выделенных вычислительных комплексов.

С точки зрения экономических характеристик система относится к классу решений с минимальными капитальными затратами. Основная часть стоимости развертывания формируется за счет приобретения сенсорных узлов, реализованных на базе недорогих микрокомпьютерных платформ, а также вспомогательных компонентов (источники питания, монтажные элементы и средства подключения). Серверная часть может быть развернута на существующей вычислительной инфраструктуре организации, что позволяет исключить необходимость дополнительных капитальных вложений в вычислительное оборудование.

Практическая эффективность системы определяется возможностью быстрого развертывания в контролируемой среде и получением информации о состоянии радиосреды в условиях ограниченной наблюдаемости, при этом система обеспечивает формирование агрегированных событий радиосреды и агрегированных событий информационной безопасности, что позволяет оператору получать целостное представление о наличии потенциально незарегистрированных источников Wi-Fi излучения. Оценка эффективности системы представлена в приложении В.

Важным аспектом практической эффективности является высокая масштабируемость архитектуры: увеличение зоны покрытия достигается линейным добавлением сенсорных узлов без необходимости существенного изменения серверной логики. Это обеспечивает гибкость применения системы в помещениях различного масштаба и конфигурации.

3.4.2 Оценка совокупной стоимости владения системы

Оценка экономической эффективности разрабатываемой системы выполняется на основе показателя совокупной стоимости владения (ССВ), который отражает суммарные затраты на создание, развертывание и эксплуатацию программно-аппаратного комплекса в течение жизненного цикла.

В общем виде совокупная стоимость владения определяется как:

| ССВ = Скап+ Сэкспл+Ссопров, |  |  |  | (3.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Скап | – | капитальные затраты на приобретение и развертывание оборудования; |  |
|  | Сэкспл | – | эксплуатационные затраты; |  |
|  | Ссопров | – | затраты на сопровождение и модернизацию системы. |  |

Капитальные затраты определяются стоимостью сенсорных узлов и вспомогательных компонентов:

| Скап=N∙Ссенс+Синфр, |  |  |  | (3.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | N | – | количество сенсорных узлов; |  |
|  | Ссенс | – | стоимость одного сенсорного узла; |  |
|  | Синфр | – | затраты на базовую инфраструктуру (при наличии). |  |

Стоимость одного сенсорного узла определяется как сумма стоимости его компонентов:

| Ссенс=СМК+Спит+Смонт, |  |  |  | (3.7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | СМК | – | стоимость микрокомпьютера; |  |
|  | Спит | – | стоимость источника питания (аккумулятора); |  |
|  | Смонт | – | стоимость монтажных и вспомогательных компонентов. |  |

Эксплуатационные затраты системы в рамках принятой архитектуры могут быть оценены как:

| Скап = Сэн+Ссеть+Собсл, |  |  |  | (3.8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Сэн | – | затраты на электроэнергию; |  |
|  | Ссеть | – | затраты на сетевую передачу данных; |  |
|  | Собсл | – | затраты на эксплуатационное обслуживание. |  |

В силу низкого энергопотребления сенсорных узлов и отсутствия специализированной инфраструктуры данные затраты являются пренебрежимо малыми и в практических расчетах могут приниматься близкими к нулю.

Затраты на сопровождение определяются необходимостью периодического обслуживания и обновления конфигурации системы:

| Ссопров = Снастр+Собновл, |  |  |  | (3.9) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Снастр | – | затраты на первичное и повторное развертывание; |  |
|  | Собновл | – | затраты на обновление конфигурации и программного обеспечения. |  |

В рамках рассматриваемой архитектуры данные затраты также являются ограниченными и носят эпизодический характер.

Итого, с учетом структуры затрат и низкой стоимости сенсорных узлов совокупная стоимость владения системы может быть приближенно выражена как:

| ССВ ≈ N∙Ссенс, | (3.10) |
| --- | --- |

Что отражает линейную зависимость стоимости от количества сенсорных узлов и подтверждает масштабируемый характер предложенного решения.

При этом следует отметить, что полученные оценки носят инженерный характер и приведены для сравнительного анализа экономической эффективности архитектурных решений. Подробные численные результаты расчетов и сравнение с альтернативными решениями представлены в приложении Г к настоящей работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящей работы рассмотрена задача повышения эффективности обнаружения незарегистрированных Wi-Fi точек доступа в условиях эксплуатации кредитно-финансовых организаций. Актуальность исследования обусловлена широким распространением беспроводных технологий, увеличением количества потенциальных источников несанкционированного радиодоступа и ограниченной наблюдаемостью радиосреды при использовании традиционных средств мониторинга. В существующих подходах, включая системы класса WIDS/WIPS и носимые средства радиоконтроля, наблюдаются ограничения, связанные с высокой стоимостью внедрения, сложностью эксплуатации либо недостаточной полнотой пространственно-временного анализа.

Целью работы являлась разработка мультимодальной модели обнаружения незарегистрированных Wi-Fi точек доступа, обеспечивающей повышение наблюдаемости радиосреды и сокращение времени поиска источников излучения за счет формирования агрегированных представлений событий и поддержки принятия решений оператором. В рамках поставленной цели были решены задачи анализа принципов функционирования беспроводных сетей Wi-Fi, исследования угроз, связанных с несанкционированными точками доступа, анализа существующих решений радиомониторинга, формирования требований к системе, разработки алгоритма обнаружения, реализации программно-аппаратного комплекса и оценки его эффективности.

В результате выполнения работы разработана мультимодальная модель пассивного радиомониторинга, основанная на интеграции разнородных признаков радиосреды. В модели используются логические признаки и параметры физического уровня. Комбинирование указанных групп признаков позволяет повысить устойчивость обнаружения в условиях неполной и дискретной наблюдаемости радиосреды.

Предложенная модель реализует многоуровневую обработку данных, включающую формирование агрегированных событий радиосреды, построение наблюдений сетевых устройств, формирование событий обнаружения на основе правил анализа и последующую корреляцию событий во временных окнах. В результате формируются агрегированные события информационной безопасности, отражающие наличие потенциально незарегистрированных источников Wi-Fi излучения. Применение оконной модели обработки позволяет согласовать асинхронные потоки данных от распределенных сенсорных узлов и обеспечить масштабируемость системы.

Разработанный программно-аппаратный комплекс реализует распределенную архитектуру пассивного радиомониторинга, включающую сенсорные узлы сбора радиометаданных, серверную подсистему обработки, распределенные вычислительные компоненты и интерфейс оператора. Сенсорные узлы обеспечивают пассивный сбор данных в режиме ограниченной наблюдаемости, обусловленной аппаратными ограничениями и циклическим режимом работы. Серверная часть выполняет агрегацию, корреляцию и формирование событий информационной безопасности, а также предоставляет интерфейсы взаимодействия с оператором через API и визуальные средства анализа.

Практическая значимость разработанного решения заключается в повышении эффективности работы оператора за счет предварительной структуризации радиосреды и автоматического выявления потенциально несанкционированных источников излучения. В отличие от подходов, основанных исключительно на использовании носимых детекторов, предложенная система обеспечивает предварительное формирование зон интереса, что позволяет существенно сократить область поиска и повысить информированность оператора о текущем состоянии радиосреды. Тем самым достигается снижение временных затрат на обнаружение и локализацию источников Wi-Fi излучения.

Дополнительно система обеспечивает гибкость развертывания за счет распределенной архитектуры и возможности масштабирования количества сенсорных узлов без изменения логики обработки. Это делает возможным применение решения в помещениях различного масштаба и конфигурации, включая сценарии временного развертывания и периодического обследования радиосреды.

Следует отметить, что предложенная модель не ориентирована на замену полнофункциональных систем класса WIDS/WIPS и не обеспечивает полноценного непрерывного анализа сетевых атак. Ограничения связаны с использованием недорогой аппаратной платформы, дискретным характером наблюдений, невозможностью одновременного мониторинга всех радиоканалов и вероятностным характером получаемых данных. Вместе с тем указанные ограничения являются следствием выбранного подхода к снижению стоимости и упрощению развертывания системы.

Таким образом, цель работы достигнута, а поставленные задачи решены. Разработанная мультимодальная модель и реализованный на ее основе программно-аппаратный комплекс обеспечивают повышение наблюдаемости радиосреды, автоматизацию первичного анализа радиообстановки и поддержку оператора при обнаружении незарегистрированных Wi-Fi точек доступа в условиях кредитно-финансовых организаций. Полученные результаты подтверждают применимость предложенного подхода для построения распределенных систем пассивного радиомониторинга с низкой стоимостью внедрения и расширенными аналитическими возможностями.

Библиографический список

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер...».

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ».

- Приказ ФСТЭК России № 117 (действующая редакция).

- Методический документ ФСТЭК России «Методика определения актуальных угроз безопасности информации» (2021).

- Методический документ ФСТЭК России «Банк данных угроз безопасности информации (БДУ ФСТЭК России)».

- ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Базовый состав мер защиты информации».

- ГОСТ Р 57580.2-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Методика оценки уровня защиты информации».

- Положение Банка России № 683-П от 17.04.2019.

- Положение Банка России № 757-П.

- Стандарт Банка России СТО БР ИББС (актуальная редакция).

- ГОСТ Р 59162-2020 «Системы беспроводной передачи данных. Требования безопасности».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 «Системы менеджмента информационной безопасности. Требования».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 «Практические правила управления информационной безопасностью».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 «Менеджмент риска информационной безопасности».

- ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения».

- IEEE Std 802.11-2020. IEEE Standard for Information Technology — Wireless LAN MAC and PHY Specifications. — New York : IEEE, 2020. — URL: https://standards.ieee.org (дата обращения: 15.03.2026).

- RFC 5905. Network Time Protocol Version 4. — 2026. — Дата обращения: 03.03.2026.

- Бородко А. В. Технологии локального позиционирования IIoT–устройств // Информационные технологии и телекоммуникации. — 2021. — Т. 9, № 2. — С. 21–29. — URL: https://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/ITT/2021_2/21–29.pdf (дата обращения: 22.02.2026).

- Щекотов М. С. Анализ подходов к позиционированию внутри помещений с использованием Wi-Fi // Труды СПИИРАН. — 2014. — Вып. 5(36). — URL: https://ia.spcras.ru/index.php/sp/article/view/3034 (дата обращения: 21.02.2026).

- Роженко А. И. Радиальные базисные функции (РБФ-сплайны). — Новосибирск, 2018. — URL: https://example.com/rojenko_rbf.pdf (дата обращения: 10.01.2026).

- Shankar V., Wright G. Mesh-free Semi-Lagrangian Methods Using RBF // Journal of Computational Physics. — 2018. — URL: https://arxiv.org/abs/1804.01609 (дата обращения: 18.10.2025).

- Цзоу Цзяньчжун. Анализ позиционирования Wi-Fi. — СПбПУ, 2021. — URL: https://example.com/zou_wifi.pdf (дата обращения: 20.01.2026).

- Maduranga M. W. P. et al. Improved RSSI-based indoor localization // Journal of Electrical Systems and Information Technology. — 2024. — DOI: 10.1186/s43067-024-00138-0.

- Dahiya M., Gill S. Detection of Rogue AP using Neural Network // IJECE. — 2017. — DOI: 10.11591/ijece.v7i2.pp1060-1070.

- Gorjan H. E., Gil Jiménez V. P. WiFi Localization using Machine Learning // Sensors. — 2024. — DOI: 10.3390/s24196293.

- Venkataraman A., Beyah R. Rogue Access Point Detection // SecureComm. — 2012. — DOI: 10.1007/978-3-642-05284-2_23.

- Wireshark 802.11 Frame Analysis Documentation. — Дата обращения: 10.03.2026.

- tcpdump / libpcap Documentation. — Дата обращения: 12.03.2026.

- Linux mac80211 Subsystem Documentation. — Дата обращения: 14.03.2026.

- Espressif ESP-IDF Programming Guide. — Дата обращения: 18.03.2026.

- ESP32 / ESP8266 Technical Reference Manual. — Дата обращения: 20.03.2026.

- Python Software Foundation Documentation (asyncio, threading, multiprocessing, sqlite3). — Дата обращения: 25.03.2026.

- Flask Framework Documentation; React Documentation (UI/API layer). — Дата обращения: 01.04.2026.

- ESPARGOS: ESP32-based WiFi sensing array. — URL: https://espargos.net (дата обращения: 20.04.2026).

- ESP32-S3 Wi-Fi CSI. — URL: https://blog.csdn.net/weixin_30632267/article/details/158634056 (дата обращения: 25.03.2026).

- Комплекс радиомониторинга «Кассандра WiFi». — URL: https://pro-spec.ru/catalog/avtomatizirovannye-programmno-apparatnye-komplexky/kompleks-radiomonitoringa-kassandra-wifi (дата обращения: 15.02.2026).

- Allahdadi A., Morla R., Cardoso J.S. Outlier detection in 802.11 wireless access points using Hidden Markov Models // 2014 7th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). — 2014. — P. 1-8. — DOI: 10.1109/WMNC.2014.6878860.

- Ma L., Teymorian A. Y., Cheng X., Song M. RAP: Protecting Commodity Wi-Fi Networks from Rogue Access Points // 4th International ICST Conference on Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness (QSHINE). — ACM, 2007. — DOI: 10.1145/1577222.1577252.

- Guo F., Chiueh T. Sequence Number-Based MAC Address Spoof Detection // Lecture Notes in Computer Science. — 2006. — Vol. 3858. — P. 309-329. — DOI: 10.1007/11663812_16.

- Multipath [Электронный ресурс]. — URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/27147-multipath-2.gif (дата обращения: 10.01.2026).

- Evil twin [Электронный ресурс]. — URL: https://onlinebizbooster.net/wp-content/uploads/2022/11/How-Do-Evil-Twin-Attacks-Work-1.jpg (дата обращения: 12.01.2026).

- Ad hoc wifi [Электронный ресурс]. — URL: https://community.element14.com/e14/assets/legacy/2018/wirelesspro2_diagram3.png (дата обращения: 14.01.2026).

- Wifi channels [Электронный ресурс]. — URL: https://art.mysku-st.net/uploads/arts/07/64/49/2022/03/30/1d7906.png (дата обращения: 16.01.2026).

- 802.11 frame [Электронный ресурс]. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/802.11_MAC_Frame.svg/1600px-802.11_MAC_Frame.svg.png (дата обращения: 18.01.2026).

- Rogue ap [Электронный ресурс]. — URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=223ed6fb98ff2cdba6110b425c8fe55d_l-4140023-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 20.01.2026).

- Шмонин О. А. Применение сверхразрешающего метода MUSIC в фазированных антенных решетках для пеленгации источников случайных сигналов / О. А. Шмонин, В. В. Купцов, С. Н. Трушков, К. А. Понур // Радиотехника. — 2024. — Т. 88, № 12. — С. 89–102.

- Россиян стали чаще атаковать через публичные сети Wi-Fi / Известия. — 2026. — 15 янв. — URL: https://iz.ru/2025150/2026-01-15/rossiian-stali-chashche-atakovat-cherez-publichnye-seti-wi-fi (дата обращения: 25.04.2026).

- МВД предупредило о рисках использования публичных Wi-Fi-сетей / Москва 24. — 2026. — 14 янв. — URL: https://www.m24.ru/news/bezopasnost/14012026/863501 (дата обращения: 28.04.2026).

- WIDS/WIPS-SW Элтекс (контроллер SoftWLC) — сервис обнаружения и предотвращения вторжений в беспроводную сеть // Eltex Solutions. — URL: https://eltexsl.ru/product/wids-wips-sw/ (дата обращения: 02.12.2025).

- Мальцев А. Подход к обоснованию вероятностных характеристик периметральных средств обнаружения // Алгоритм безопасности. — 2018. — № 2. — С. 62–66.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Расчетная методика локализации источников Wi‑Fi излучения на основе RSSI с калибровкой антенных коэффициентов.

Настоящая методика описывает математические основы локализации незарегистрированных точек доступа с использованием распределенной системы пассивных сенсорных узлов. Включает модель распространения сигнала, калибровку относительных мощностей датчиков, построение интерполяционных моделей антенных коэффициентов и градиентную оптимизацию положения источника.

А.1 Модель логарифмических потерь мощности

Для описания затухания радиосигнала в помещении используется логарифмическая модель потерь (Log-Distance Path Loss). Потери мощности на расстоянии d определяются выражением:

| PL(d)=Pt-RSSI, |  |  |  | (А.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL(d)=PL(d0)+10*n*Log10(dd0), |  |  |  | (А.2) |  |
| где: | Pt | – | мощность излучаемого сигнала, дБ; |  |
|  | RSSI | – | принимаемая мощность, дБ; |  |
|  | PL(d) | – | потери мощности на расстоянии d, дБ; |  |
|  | d0 | – | опорное расстояние (принимается d0=1 м): |  |
|  | PL(d0) | – | потери мощности на опорном расстоянии, дБ; |  |
|  | n | – | показатель затухания (коэффициент потерь), безразмерный. |  |

Объединяя (А.1) и (А.2) и вводя эффективную мощность Pt'=Pt-PLd0, получаем рабочую формулу:

| RSSI=Pt'-10*n*Log10d+Grx+Gtx, |  |  |  | (А.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Grx | – | коэффициенты усиления приемной антенны, дБ; |  |
|  | Gtx | – | коэффициенты усиления передающей антенны, дБ. |  |

В рамках пассивного мониторинга они объединяются в антенный коэффициент датчика i в направлении на источник θ:

| RSSI=P0+Giθ-10*n*Log10x–sid0, |  |  |  | (А.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | x | – | координаты источника; |  |
|  | si | – | коэффициенты усиления передающей антенны, дБ. |  |
|  | P0 | – | эффективная мощность источника (P0 = Pt') |  |
|  | θi | = | x –si |  |

А.2 Калибровка относительных мощностей сенсорных узлов

Калибровка выполняется с использованием взаимных измерений RSSI между датчиками. При подключении каждого датчика к управляющему устройству (например, ноутбуку), они передают probe-кадры, которые регистрируются другими датчиками. Для пары датчиков i и j записывается система уравнений:

| RSSIi,j=Ptj+Gi,j+Gj,i–PLdij,RSSIj,i=Pti+Gj,i+Gi, j–PLdji, |  |  |  | (А.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | dij=djj | – | расстояние между датчиками, м; |  |
|  | PLdij | – | потери расстоянии dij, дБ; |  |
|  | Gi,j | – | антенный коэффициент датчика i в направлении на датчик j, дБ; |  |
|  | RSSIi,j | = | мощность сигнала от датчика i, измеренная на датчике j, дБм; |  |

Вычитая второе уравнение из первого и полагая 
Gi,j=Gj,i и PLdij = PLdji, получаем:

| RSSIi,j–RSSIj,i=Ptj–Pti | (А.6) |
| --- | --- |

Для всех n датчиков формируется система из Сn2 уравнений вида (А.6). Относительные значения Pti находятся методом наименьших квадратов путем минимизации суммы квадратов невязок:

| i<jRSSIi,j–RSSIj,i–Ptj–Pti2 | (А.7) |
| --- | --- |

После решения системы значения Pti центрируются относительно нуля и сдвигаются до опорного уровня −60 дБм (эмпирически определенного для используемого типа датчиков). Полученные оценки Pti используются на следующем этапе для вычисления индивидуальных антенных коэффициентов.

А.3 Интерполяционная модель антенного коэффициента

Подстановкой найденных Pti в уравнение (А.5) для каждой пары датчиков определяется сумма Gi,j+Gj,i. Принимая Gi,j=Gj,i, находим:

| Gi,j=Gj,i=12RSSIi,j-Ptj–PLdij | (А.8) |
| --- | --- |

В результате для каждого датчика i формируется множество направлений uij= sj –sisj –si и соответствующих им антенных коэффициентов Gi,j. Для получения значения Giθ произвольном направлении θ применяется интерполяция на сфере методом радиальных базисных функций (RBF).

Направление кодируется сферическими углами θ, φ. Пусть имеется m опорных направлений с известными коэффициентами gk. Интерполирующая функция имеет вид:

| Giθ, φ = G0, i+k=1mwk∙exp–δk22σ2 |  |  |  |  |  | (А.9) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: |  | δk | – | угловое расстояние между интерполируемым направлением и k-м опорным направлением cosδk= θ∙uik; |  |  |
|  |  | σ | – | параметр ширины ядра; |  |  |
|  |  | wk | – | веса, определяемые из решения системы: |  |  |
| k = 1mwk∙exp–δk22σ2=gl – G0, i, l = 1, m |  |  |  | (1.10) |  |  |  |

Базовое усиление G0, i принимается как средневзвешенное по sinθ от gk. Регуляризация (добавление λ к диагонали) обеспечивает устойчивость решения.

А.4 Локализация источника методом наименьших квадратов

Для неизвестного источника с координатами x эффективной мощностью P0 на каждом датчике i измерено медианное значение RSSI, обозначаемое RSSIimeas. Модельное значение RSSIimod согласно (А.4) равно:

| RSSIimodx, P0=P0+Gix –si-10*n*Log10x–sid0, | (А.11) |
| --- | --- |

Целевая функция – сумма квадратов невязок:

| Fx, P0 = i = 1NRSSIimeas – RSSIimodx, P02 | (А.12) |
| --- | --- |

Минимизация Fx, P0 выполняется численно с использованием градиентного метода (Левенберга-Марквардта). Начальное приближение: x0 – геометрический центр датчиков, P00 – медиана измеренных RSSIimeas.

| ∂ei∂x = – ∇Giv +10nln10 ∙ vv2, v = x –si | (А.13) |
| --- | --- |

Градиент усиления ∇Giv  вычисляется численно центральными разностями с шагом hG (например, 10-3м) по трем координатам:

| ∂Gi∂x ≈ Giv+ hG∙ ex–Giv – hG∙ ex2hG | (А.13) |
| --- | --- |

Производная по P0:

| ∂ei∂P0 = –1 | (А.15) |
| --- | --- |

А.4.1 Итерационная процедура

На каждом шаге решается система нормальных уравнений с адаптацией шага, типичная для метода Левенберга-Марквардта. Критерий остановки – малость градиента или относительное изменение параметров. Результатом являются оценки x и P0.

А.5 Оценка точности локализации.

При необходимости вычисляется ковариационная матрица оценок:

| Covx, P0=σ2JTJ-1 |  |  |  | (А.16) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | J | – | матрица Якоби размера N×4 в точке оптимума. |  |
|  | σ2 | = | 1N – 4ei2– оценка дисперсии шума; |  |

Среднеквадратическая ошибка позиции RMSE = trCovx, x

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Методика идентификации устройств на основе анализа состояния канала (CSI) для выявления поддельных точек доступа

Настоящая методика описывает математические основы идентификации Wi-Fi устройств по параметрам физического уровня (Channel State Information) с целью обнаружения аномалий, в частности подмены легитимной точки доступа (evil twin). Методика использует сравнение с собственным эталонным отпечатком (reference fingerprint) для каждого легитимного устройства.

Б.1 Исходные данные и предобработка CSI

Для каждого принятого пакета, содержащего CSI, из строкового представления извлекаются комплексные отсчеты hk​ для K поднесущих OFDM:

| hk=Ik+jQk, k = 1, …, K, |  |  |  | (Б.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Ik | – | синфазная составляющая; |  |
|  | Qk | – | квадратурная составляющие. |  |

Амплитуда и фаза для каждой поднесущей:

| Ak= hk, ϕk = arghk | (Б.2) |
| --- | --- |

Фаза подвергается калибровке: удаляется линейный тренд, вызванный неидеальностями приемного тракта. Для этого выполняется аппроксимация методом наименьших квадратов:

| ϕk=α∙k+β+εk |  |  |  | (Б.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | εk | – | остатки. |  |

Оценки α, β находятся из условия:

| α, β=arg minα, βk=1Kϕk–α∙k–β2 | (Б.4) |
| --- | --- |

Калиброванная фаза:

| ϕkcal= ϕk – α∙k+ β | (Б.5) |
| --- | --- |

Для каждого пакета вычисляется вектор признаков размерности 8, включающий статистики амплитуды и калиброванной фазы:

| fpkt = μaσAmaxAkminAkμϕcalσϕcalmaxϕkcalminϕkcal |  |  |  | (Б.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | μa | – | среднее амплитуды по поднесущим; |  |
|  | σA | – | стандартное отклонение амплитуды; |  |
|  | maxAk, minAk | – | максимальное и минимальное значения амплитуды; |  |
|  | μϕcal, σϕcal | – | среднее и стандартное отклонение калиброванной фазы; |  |
|  | maxϕkcal, minϕkcal | – | максимум и минимум калиброванной фазы. |  |

Б.2 Агрегация признаков для одного сенсорного узла

Для каждого сенсорного узла (ESP32) и для каждого BSSID (источника) все пакеты, зафиксированные в течение временного окна, группируются. Вектор признаков сенсора получается усреднением пакетных векторов:

| sj=1Mp=1Mfpktp |  |  |  | (Б.7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | M | – | количество принятых пакетов от данного BSSID на сенсоре j. |  |

Если пакетов нет, sj=0.

Б.3 Формирование интегрального отпечатка устройства

Пусть система содержит N cсенсорных узлов, упорядоченных в фиксированном списке. Для наблюдаемого BSSID интегральный отпечаток строится как конкатенация трех групп признаков:

1. Индивидуальные статистики сенсоров (размерности 8N):

| Vind=s1T s1T ⋯ sNT T | (Б.8) |
| --- | --- |

- Межсенсорные корреляции амплитуд (размерности NN –1/2):

Для каждой пары сенсоров i, j c i<j вычисляется коэффициент корреляции Пирсона между их усредненными амплитудными профилями. Пусть L=mindimai,dimaj. Обрезаем оба профиля до длины L и рассчитываем:

| ρij= k=1Lai,k-μiaj,k-μjk=1Lai,k-μi2∙k=1Laj,k-μj2 | (Б.9) |
| --- | --- |

Где μi=1Lk=1Lai,k. Если у какого-либо сенсора отсутствуют данные (нет пакетов), то  a не определен; в этом случае для всех пар с участием этого сенсора полагаем ρ=0. При ρij, вычисленном по формуле, возможно получение значения NaN (например, при нулевой дисперсии); такие значения заменяются на 0.

Все коэффициенты ρij упорядочиваются по правилу 1,2,1,2,…, 1,N, 2,3,…, N–1,N и образуют вектор

| Vcross=ρ12,ρ13,…,ρN-1,NT |  |
| --- | --- |

3. Итоговый отпечаток – конкатенация:

| V=VindVcross,dimV=8N+NN-12 | (Б.10) |
| --- | --- |

Б.4 Нормализация признаков (StandardScaler)

Поскольку амплитуда сигнала зависит от абсолютной мощности передатчика и усиления приемных трактов, для устойчивости сравнения применяется стандартизация. Для каждой координаты d вектора V по всем эталонным отпечаткам вычисляются выборочное среднее μd и стандартное отклонение σd. Нормализованное значение:

| vdnorm= vd–μdσd, σd>0vdnorm=0, σd=0. | (Б.11) |
| --- | --- |

Параметры нормализации μd,σd вычисляются один раз по всей имеющейся эталонной базе (или на основе предварительной калибровки) и используются как для эталонных, так и для текущих отпечатков. При отсутствии эталонной базы нормализация опускается (что эквивалентно μd=0, σd=1).

Б.5 Вычисление расстояний между текущим и эталонными отпечатками

Для каждого легитимного BSSID в системе хранится множество эталонных отпечатков Vref(r), полученных при первичной калибровке и в процессе работы. В рамках временного окна для того же BSSID формируется текущий отпечаток Vcur (после нормализации с использованием тех же μd,σd). Вычисляются два типа расстояний до наиболее близкого по времени эталона:

Евклидово расстояние:

| dE=minrVcur-Vrefr2 | (Б.12) |
| --- | --- |

Косинусное расстояние:

| dC=minr1 – VcurVrefrVcur2∙Vrefr2 | (Б.13) |
| --- | --- |

Если какой-либо из векторов нулевой, косинусное расстояние полагается равным 1.

Б.6 Правило обнаружения аномалии

Устройство считается подозрительным (потенциальным evil twin), если выполняется хотя бы одно из условий:

| dE>TE или dC>TC | (Б.14) |
| --- | --- |

где TE и TC – эмпирически заданные пороги. В противном случае устройство признается соответствующим своему эталону (легитимным).

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Результаты апробации системы

НЕТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчет экономической эффективности

Настоящее приложение содержит детальный расчет экономической эффективности разработанной распределенной системы пассивного радиомониторинга. Оценка выполнена для типового сценария эксплуатации в кредитно-финансовой организации (офисное помещение площадью 200–300 м2). В расчетах рассматривается три способа решения задачи обнаружения и локализации незарегистрированных точек доступа:

- Ручной поиск (без использования специализированных систем) – оператор с портативным анализатором спектра или ноутбуком вручную обследует помещение.

- Автоматизированное наведение с использованием разработанной системы – система формирует отчет с указанием временного окна активности и зоны вероятного расположения источника, оператор выполняет адресный обход указанной области.

- Промышленная WIDS (на примере решений Eltex SoftWLC) – для сравнительной оценки капитальных и эксплуатационных затрат при выполнении той же целевой задачи.

Г.1 Исходные данные

В таблице Г.1 приведены основные параметры, принятые для расчетов.

Таблица Г.1 – Исходные данные для расчета экономической эффективности

| Параметр | Обозначение | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработанная система |  |  |  |
| Количество обычных сенсоров | Nbase | 5 | обеспечение покрытия помещения |
| Количество CSI-сенсоров | Ncsi | 3 | установка вблизи защищаемых точек доступа |
| . . . | . . . | . . . | . . . |
| Общее количество сенсоров | N | 8 | N=Nbase+Ncsi |
| Цена микрокомпьютера ESP32 Devkit V1 | CESP | 300 руб. | розничная цена на момент расчета |
| Цена аккумулятора | Cbat | 200 руб. |  |
| Цена макетной платы и вспомогательных компонентов | Сbrd | 50 руб. |  |
| Затраты на серверную инфраструктуру | Cinfr | 0 руб. | используется существующее оборудование |
| Сравнительный вариант: промышленная WIDS (Eltex SoftWLC) |  |  |  |
| Стоимость точки доступа с поддержкой мониторинга | CAP | 15 000 руб. | усредненная рыночная оценка |
| Стоимость лицензии SoftWLC WIDS/WIPS | Clic | 30 000 руб. | на контроллер до 10 AP |
| Затраты на проектирование и настройку | Cproj | 9 000 руб. | 20% от стоимости оборудования |
| Ежегодные затраты на техническую поддержку | Csupp | 6 750 руб. | 15% от CAP+Clic |
| Ручной поиск (без системы) |  |  |  |
| Время на поиск одной точки доступа вручную | tman | 60 мин | экспертная оценка |
| Автоматизированное наведение (разработанная система) |  |  |  |
| Время на анализ отчета системы | trep | 5 мин |  |
| Время на физический обход указанной зоны | twalk | 10 мин |  |
| Суммарное время с системой | tauto | 15 мин | tauto=trep+twalk |
| Экономические параметры |  |  |  |
| Часовая ставка оператора ИБ (с начислениями) | Cop | 1 200 руб./час | средняя по рынку |
| Частота выявления инцидентов | Ninc | 12 раз/год | один инцидент в месяц |
| Горизонт расчета | T | 3 года | типовой срок полезного использования |

Г.2 Расчет капитальных затрат

Г.2.1 Разработанная система

Капитальные затраты определяются по формуле (из 3.4.2) из основного текста работы:

| Ccapdev=N∙Csens+Cinfr | (Г.1) |
| --- | --- |

Где стоимость одного сенсорного узла:

| Csens=CESP+Cbat+Cbrd |  |  |  | (Г.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | N | – | количество сенсорных узлов; |  |
|  | Csens | – | стоимость одного сенсора, руб.; |  |
|  | Cinfr | – | затраты на базовую инфраструктуру, руб. |  |

Подстановка численных значений:

| Csens=300+200+50=550 руб. |  |
| --- | --- |
| Ccapdev=8×550+0=4 400 руб |  |

Г.2.2 Промышленная WIDS (Eltex SoftWLC)

Капитальные затраты для варианта с использованием промышленной системы, выполняющей ту же целевую задачу (наведение оператора), составляют:

| CcapWIDS=CAP+Clic+Cproj | (Г.3) |
| --- | --- |

Подстановка:

| CcapWIDS=15 000+30 000+9 000=54 000 руб. |  |
| --- | --- |

Г.2.3 Эксплуатационные затраты

Для разработанной системы эксплуатационные затраты Copexdev принимаются равными нулю ввиду отсутствия лицензионных платежей и пренебрежимо малого энергопотребления сенсоров:

| Copexdev=0 |  |
| --- | --- |

Для промышленной WIDS ежегодные эксплуатационные затраты включают техническую поддержку:

| CopexWIDS=Csupp=6750 руб./год |  |
| --- | --- |

Г.3 Расчет экономии на поиске источников

Экономия на оплате труда оператора при использовании разработанной системы в расчете на один инцидент вычисляется как:

| Einc=tman-tauto∙Cop |  |  |  | (Г.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: | Einc | – | экономия на одном инциденте, руб.; |  |
|  | tman | – | время ручного поиска, час; |  |
|  | tauto | – | время поиска с системой, час; |  |
|  | Cop | – | часовая ставка оператора, руб./час. |  |

Перевод времени в часы:

| tman=6060=1 час, tauto=1560=0.25 часа |  |
| --- | --- |
| Einc=1-0.25×1 200=0.75×1 200=900 руб. |  |

Годовая экономия на поиске при частоте инцидентов Ninc:

| Eyear=Einc∙Ninc | (Г.5) |
| --- | --- |
| Eyear=900 ×12=10 800 руб./год |  |

Г.4 Срок окупаемости разработанной системы

Срок окупаемости по экономии на оплате труда оператора определяется как:

| Tpayback= CcapdevEyear | (Г.6) |
| --- | --- |
| Tpayback= 4 40010 800 ≈0.4 года≈4.9 месяца |  |

Г.5 Сравнение совокупной стоимости владения за 3 года

Совокупная стоимость владения для каждого варианта за горизонт расчета T (в годах) вычисляется по формуле (3.4.2–1) из основного текста:

| TCO=Ccap+Copex∙T | (Г.7) |
| --- | --- |

Для разработанной системы:

| TCOdev=4 400+0×3=4 400 руб. |  |
| --- | --- |

Для промышленной WIDS:

| TCOWIDS=54000+6750×3=54000+20250=74250 руб. |  |
| --- | --- |

Отношение TCO:

| TCOWIDSTCOdev= 74 2504 400≈16.9 |  |
| --- | --- |

Г.6 Чистый экономический эффект за 3 года

Чистый экономический эффект (экономия за вычетом капитальных затрат) для разработанной системы:

| Enet=Eyear∙T-Cdevcap | (Г.8) |
| --- | --- |
| Enet=10 800×3-4 400=32 400-4 400=28 000 руб. |  |